预案编号：

安徽艾蒂贝生物股份有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：      安徽艾蒂贝生物股份有限公司

发布单位：      安徽艾蒂贝生物股份有限公司

版本编号：           2022年7月修订版

编制日期：               2022年7月

发布日期：               2022年7月

安徽艾蒂贝生物股份有限公司

突发环境事件应急预案

发布令

安徽艾蒂贝生物股份有限公司工厂全体员工：

为了迅速安全有效控制厂区范围内可能的突发环境事件，最大程度避免或减少因事故造成对周边大气环境和水体环境产生的污染，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理办法》、《安徽省环保厅转发环保部企业事业突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（皖环函【2015】221号）等相关环境保护法律、法规，制定《安徽艾蒂贝生物股份有限公司突发环境事件应急预案》（2021年修订版）。

本预案对公司的的环境风险岗位进行了风险分析识别，对环境风险源可能由于突发环境事件而导致的环境损害进行了相关程序控制，为公司内可能发生的突发环境事件有效防范和处理给出了行动指南。

公司全体员工需认真学习，严格执行。

本预案自发布日期起生效。

发布人(签名)：

发布日期：

安徽艾蒂贝生物股份有限公司（盖章）

目  录

第一部分 综合应急预案	1

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	4

1.4事件分级	5

1.5工作原则	6

1.6应急预案体系	7

1.7突发环境事件应急预案衔接性	9

2 组织机构和职责	13

2.1应急组织体系	13

2.2应急组织机构及职责说明	13

3 应急响应	18

3.1预警	19

3.2信息报告与通报	29

3.3应急处置措施	34

3.4应急疏散	44

3.5政府主导应急处置后的指挥与协调	45

3.6应急终止	46

4 后期处置	48

4.1现场保护	48

4.2现场清消与恢复	48

4.3污染物跟踪与评估	49

4.4评估与总结	49

5 应急保障	50

5.1应急经费保障	50

5.2应急物资装备保障	50

5.3通信与信息保障	50

5.4制度保障	51

6 预案管理	52

6.1预案培训	52

6.2预案演练	53

6.3责任与奖惩	54

6.4 预案评审、发布和更新	55

7 附则	56

7.1预案的签署和解释	56

7.2预案的实施	56

8 术语和定义	57

第二部分 现场处置预案	58

1 醋酐泄漏现场处置预案	58

2 正丁醇泄漏现场处置预案	60

3 废气异常排放现场处置预案	61

4 火灾伴生/次生环境事故现场处置预案	64

5 危废流失现场处置预案	70

第三部分 应急处置卡	73

表1 生产车间岗位现场应急处置卡	73

表2 储罐岗位应急处置卡	74

表3 仓库区岗位现场应急处置卡	75

表4 危废暂存库岗位现场应急处置卡	76

表5 环保设施岗位现场应急处置卡	77

第一部分 综合应急预案

# 1 总则

## 1.1编制目的

为了健全企业突发环境事件应急机制，做好应急准备，提高企业应对突发环境事件的能力，确保突发环境事件发生后，企业能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，保障公众生命健康和财产安全，维护社会稳定。并实现企业与定远突发环境应急预案的现场处置工作的顺利过渡和有效衔接。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

（4）《中华人民共和国环境噪声防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日；

（9）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，2014年）；

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号，2013年）；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月3日；

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令 第34号）2015年04月16号；

（13）《突发环境事件信息报告方法》（原环保部令 第17号，2011 年5月1日）；

（14）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2010年10月25日）；

（15）环境保护部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，（环发[2015]4号）；

（16）《国家危险废物名录（2021年版）》（2020年11月25日）；

（17）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）；

（18）安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省突发事件应急预案管理办法的通知（皖政办〔2013〕41号）；

（19）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发[2015]4号，2015年1月8号；

（20）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），原环保部公告 2018年 第14号；

（21）《典型行业企业突发环境事件应急预案编制指南》（环办应急函[2017]1271号）；

（22）《转发安徽省环保厅关于进一步加强我省企事业单位突发环境事件应急预案管理工作的通知》，滁环察〔2018〕7号；

### 1.2.2标准、技术规范

(1) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），2006年9月1日；

(2) 《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

(3) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

(4) 《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

(5) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

(6) 《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1310-2011）；

(7) 《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号）；

(8) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）

(9) 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021），生态环境部公告2021年第69号；

(10)《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》，环办应急[2018]8号；

(11) 关于发布国家环境保护标准《突发环境事件应急监测技术规范》的公告，公告 2010年 第76号；

(12)《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》（GB20576-2006），2008年1月1日；

(13)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），2018年11月19日；

(14)《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，公告2016年第74号；

(15)《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），原环保部公告 2018年 第14号；

(16)关于征求《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》《典型行业企业突发环境事件应急预案编制指南》意见的函，环办应急函〔2017〕1271号；

(17)关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知（环办应急[2019]17号）；

### 1.2.3其他参考资料

（1）年产16000吨醋酸酯、50000吨柠檬酸酯、10000吨植物油基增塑剂、5000吨复合环保增塑剂项目环境影响报告书（报批本）；

（2）年产16000吨醋酸酯、50000吨柠檬酸酯、10000吨植物油基增塑剂、5000吨复合环保增塑剂项目环境影响报告书环评批复；

（3）《安徽艾蒂贝生物股份有限公司年产16000吨醋酸酯、50000吨柠檬酸酯、10000吨植物油基增塑剂、5000吨复合环保增塑剂项目环境影响报告书变更说明（变更主体为柠檬酸酯产品）》

（4）年产16000吨醋酸酯、50000吨柠檬酸酯、10000吨植物油基增塑剂、5000吨复合环保增塑剂项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告；

（5）化学品安全技术说明书及企业提供的其他相关资料。

## 1.3适用范围

安徽艾蒂贝生物股份有限公司在安徽省定远县盐化工业区投资建设“年产16000吨醋酸酯、50000吨柠檬酸酯、10000吨植物油基增塑剂、5000吨复合环保增塑剂项目”，其中先期建设完成了“年产50000吨柠檬酸酯项目（本次调整后为47000吨/年）”和“年产3000吨三醋酸甘油酯项目”相关建设内容，具体为柠檬酸酯车间、储运工程（原料仓库、成品罐区、原料罐区）、环保工程、公用工程及辅助工程等。

企业2019年7月编制了突发环境事件应急预案（2019版），于2019年7月26日于定远县环境保护局备案（341125-2019-010-M）, 企业风险等级为较大[较大-大气（Q2-M1-E1）+较大-水（Q2-M1-E2）]。

因距离上一次应急预案编制已近3年，且近期“年产3000吨三醋酸甘油酯项目”建成投产，企业组织相关人员对应急预案进行修订。本次预案适用范围具体为生产车间、罐区、仓库、环保工程、公用工程及辅助工程等。本应急预案适用范围及产品方案如下表所示。

表1.3-1 本应急预案适用范围及产品方案一览表

| 类别 | 工程名称 | 建设内容及工程规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工 程 | 柠檬酸酯车间 | 已建柠檬酸酯生产车间占地面积1260m2，原醋酸酯车间三醋酸甘油酯产品调整至本车间生产，调整后产能为现有47000吨/年柠檬酸酯、3000吨/年三醋酸甘油酯。 |
| 公辅 工 程 | 办公楼 | 已建一座综合办公楼，建筑面积5000m2。 |
|  | 化验室 | 1F，占地面积72m2。 |
|  | 给水系统 | 园区供水。 |
|  | 排水系统 | 采用雨污分流，厂区所有废水进污水处理站处理后回用，不外排；初期雨水接管园区污水处理厂处理。 |
|  | 供电系统 | 园区供电、厂区建设供配电房一间，容量为250kVA变压器。 |
|  | 供热系统 | 柠檬酸酯生产采用蒸汽供热，蒸汽来源园区蒸汽管网。 |
|  | 循环冷却 | 配备两台冷却水塔，水冷、循环水量分别为300m³/h、600m³/h。 |
|  | 消防系统 | 配备消防设备和600m3的消防水池，室外为25L/s，室内为10L/s。 |
| 储运工 程 | 贮存 | 已建原料仓库，为乙类仓库，建筑面积840m2。 |
|  |  | 已建成品罐区，占地面积553m2，柠檬酸三正丁酯（TBC）储罐2个200m³，乙酰基柠檬酸三正丁酯（ATBC）储罐2个200m³。 |
|  |  | 已建原料罐区，占地面积888.75m2，6个200m3储罐：正丁醇储罐2个，醋酸储罐2个（其中一个作为醋酸回收储罐，容纳ATBC工艺冷凝液），甘油储罐2个；2个50m3的醋酐储罐。 |
| 环保工程 | 废气处理 | 工艺废气管道收集后经一级碱喷淋+二级活性炭吸附后，由25m高排气筒排放。 |
|  | 废水处理 | 已建污水处理站设计处理能力150m3/d，处理工艺为：中和调节+水解酸化+UASB+MSBR生化处理+RO深度处理。 |
|  | 固废处理 | 已建一座40m2危险废物暂存库，项目危险废物委托处置。 |
|  | 环境风险 | 已建一座600m3的事故应急池，200m3初期雨水池，600m3的消防水池，车间收容池1个96m3。 |

## 1.4事件分级

1.4.1 企业突发环境事件分级

参考《国家突发环境事件应急预案》中的突发环境事件分级标准，根据《安徽艾蒂贝生物股份有限公司突发环境事件风险评估报告》（以下简称“《风险评估报告》”）中的突发环境事件诱因，结合企业的实际情况，制定企业突发环境事件分级标准。按照突发事件性质、环境危害程度、厂区可控性和影响范围，将突发环境事件分为一般环境事件III级（车间级）、较大环境事件II级（厂区级）和重大环境事件I级（区域级）。

（1）一般环境事件（III级）：一个部门（车间、仓库、储罐区、环保工程设施）能利用企业现有的应急资源迅速控制的；对人体健康危害较小；污染物存在进入环境的可能性较小。

（2）较大环境事件（II级）：需各部门统一调度处置，但能在公司控制内消除的污染事故，环境污染影响未扩大到公司范围以外，未对周边环境造成影响的情形。

（3）重大环境事件（I级）：污染超出厂区范围，影响周边区域环境质量（水、气、土壤）或突发环境事件造成人员伤亡，或仅依靠公司力量难以控制，须请求外部支援，并报告政府相关部门的情形。

根据风险评估中分析的污染源及企业可能发生的事件情景，本预案将企业突发环境风险事件划分为班组级别（III 级）、车间级别（II 级）和企业级别（I 级）三级，具体如下：

表1.4-1 突发环境事件分级

| 级别 | 突发环境事件情形 |
| --- | --- |
| Ⅰ级 | 生产车间、原料仓库、危废库等：发生火灾爆炸，厂内现有应急力量不能有效控制，需要依靠政府应急力量支持，火灾产生大量浓烟和次生污染物（CO等），飘出厂外，对下风下空气环境质量造成污染； 原料罐区、成品罐区：储罐发生火灾爆炸，厂内现有应急力量不能有效控制，需要依靠政府应急力量支持，火灾产生大量浓烟、次生污染物（CO等）以及储罐内各物料等在高温下可能会分解产生有毒有害物质，飘出厂外，对下风下空气环境质量造成污染； |
| Ⅱ级 | 生产车间、化验室、收集池进行收集，收集处理过程中会有物料挥发，因车间、仓库工作环境（非完全敞开式，扩散条件一般），特别夏季高温条件下，泄漏的物料加速挥发，对现场职工的身体健康造成严重影响，但是泄漏的物料能及时收集并转运，不会对厂区外环境造成影响； 原料罐区、成品罐区：储罐泄漏，所储存物料流出，物料能截流在围堰内，夏季高温条件下溶剂挥发（罐区内均为高沸点物料，挥发量不大）对厂区环境造成影响，泄漏的物料在收集转运过程中可能进入雨水管网； 危废流失：危废在厂区运输过程中出现大量泄漏和散落，进入雨水管网，若是运输时处于下雨天，可能回随雨水流出厂外； |
| Ⅲ级 | 生产车间、原料仓库、危废库等：物料少量泄漏，使用吸油毡或沙土等能及时吸附处理；废气处理装置故障，能及时进行检修； 原料罐区、成品罐区：储罐链接法兰处出现裂缝，发生少量泄漏； |

1.4.2 企业环境风险分级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中关于企业突发环境事件分级判定标准和方法，安徽艾蒂贝生物股份有限公司突发环境事件风险等级为较大【较大-大气（Q2-M1-E2）】+【较大-水（Q2-M1-E2）】，具体判定过程详见《安徽艾蒂贝生物股份有限公司突发环境事件风险评估报告》。

## 1.5工作原则

（1）系统性原则。通过预案的编制，使企业全面掌握自身的环境风险信息、环境风险受体信息、可能发生的突发环境事件情景、应急资源和应急能力，梳理企业内部应对各类突发环境事件的工作流程和要求、明确责任分工，使企业全面做好应急准备，体现预案编制工作的系统性。

（2）针对性原则。应急预案的编制应针对不同类型的环境风险物质、环境风险单元和可能发生的突发环境事件情景制定切实有效的应急处置措施，体现应急预案的针对性。

（3）协调性原则。环境应急预案是企业应急的重要组成部分，编制过程注重与企业其他预案、政府有关部门应急预案进行有机衔接，体现预案间的协调性。

（4）实操性原则。应急预案的编制应针对企业各种突发环境事件情景制定相应的现场处置措施，事前规定流程、步骤、措施、职责、所需应急资源等内容并制成应急处置卡，对应急预案实施卡片式管理。要求定期开展培训和应急演练，针对实施过程中发现的问题不断进行完善和修改，体现应急预案的实操性。

（3）高效处置、协同应对。根据风险评估的结果，事先针对各种可能的突发环境事件情景，形成分工明确、准备周全、操作熟练的高效处置措施。并在切断和控制污染源等方方面与企业内部其他预案、在现场处置等方面与政府及有关部门应急预案进行有机衔接。

（4）统一领导、分工负责。在突发环境事件下，需坚持统一领导，分级响应的原则，针对各种情景落实每个岗位在应急处置过程中的职责和工作要求，提高突发环境事件的处置能力。

## 1.6应急预案体系

本企业突发环境事件应急预案体系由本企业突发环境事件综合应急预案和关键岗位的现场处置预案组成。综合环境应急预案是针对环境风险种类较多、可能发生多种类型突发环境事件制定的应急预案，具体包括总则、应急组织体系、预防与预警、信息报告与通报、应急响应、后期处置、应急保障、监督管理、附则、应急培训及预案演练等内容。现场处置预案是针对危险性较大的重点岗位或物质制定的应急预案，包括危险性分析、可能发生的事件特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。综合应急预案是总体性应急预案，现场处置预案是针对某一物质的具体预案，综合环境应急预案和现场处置预案之间相互协调、互为补充完善。

本企业突发环境事件应急预案与生产安全事故综合应急预案息息相关。本企业与定远生态环境分局等部门之间建立应急联动机制，在这些外部单位介入突发环境事件应急处置时，各应急组织单元将无条件听从调配，并按照要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供应急所需的物品，与外部相关部门共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。本企业及时与《定远盐化工业园突发环境应急预案》、《定远县突发环境应急预案》以及《滁州市突发环境事件应急预案》进行联动响应，以下是预案的关系图。

危废流失现场处置预案

厂区周边企业应急预案

企业安全生产事故应急预案

安徽艾蒂贝生物股份有限公司有限公司突发环境事件综合应急预案

滁州市突发环境事件应急预案

现场处置预案

醋酐泄漏现场处置预 案

火灾伴生/次生环境事故现场处置预案

正丁醇泄漏现场处置预案

废气异常排放现场处置预案

定远县突发环境事件应急预案

定远盐化工业园区突发环境事件应急预案

图1.6-1 本预案与市、县、单位等突发环境事件应急预案关系图

## 1.7突发环境事件应急预案衔接性

当发生风险事故时，公司应急指挥部办公室应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向定远环保部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥部汇报。《安徽艾蒂贝生物股份有限公司突发环境事件应急预案》与《定远盐化工业园突发环境事件应急预案》、《定远县突发环境事件应急预案》及《滁州市突发环境事件应急预案》衔接性为以下几方面。

1、应急组织机构、人员和信息通报衔接

当发生风险事故时，安徽艾蒂贝生物股份有限公司应急组织应及时与定远盐化工业园相关上级职能部门及定远应急指挥中心办公室联系，并承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系及救援队伍的引导工作，定远盐化工业园管理委员会在接到企业应急报告时应及时汇报定远盐化工业园突发环境事件应急预案总指挥，根据突发环境事件分级情况启动应急预案，按定远盐化工业园应急预案实施应急响应和救援，及时将事故发生情况及最新进展向定远人民政府汇报。

2、预案分级响应衔接

① 一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经公司应急指挥小组研究确定后，向定远盐化工业园事故应急处理指挥部报告处理结果。

② 较大或严重污染事故：企业应急指挥小组在接到事故报警后，及时向定远盐化工业园应急处理指挥部报告，并请求支援；定远盐化工业园应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动定远盐化工业园的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥定远盐化工业园成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从定远盐化工业园现场指挥部的领导。定远盐化工业园现场指挥部同时将有关进展情况向定远应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。

当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，定远盐化工业园现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，及时通知定远盐化工业园周围附近敏感点的居民做好应急撤离准备，同时向定远应急处理指挥部和滁州市环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

3、应急救援保障衔接

①互助体系：安徽艾蒂贝生物股份有限公司与定远盐化工业园企业建立良好的应急互动关系，在重大事故发生后，能够及时联系支援。

②公共援助力量：安徽艾蒂贝生物股份有限公司还可以联系定远盐化工业园、定远应急指挥中心及定远人民政府，联系公共消防队、医院、公安、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持，并加强与园区内企业的联系，以方便发生突发环境事件时及时调用企业救援设备和物资。

③专家援助：安徽艾蒂贝生物股份有限公司依托定远盐化工业园、定远或者滁州市风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

4、应急培训的衔接

安徽艾蒂贝生物股份有限公司应与定远盐化工业园在开展应急培训计划的同时，还应积极配合定远县、滁州市人民政府开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与定远盐化工业园应急组织取得联系。

5、公众教育的衔接

安徽艾蒂贝生物股份有限公司应急组织应对定远盐化工业园内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和企业及定远盐化工业园管委会相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

6、风险防范措施的衔接

当风险事故废水超过本企业能够处理范围后，应及时向定远盐化工业园管委会相关单位请求援助，帮助收集事故废水；管委会应及时通知园区污水处理厂做好应急准备，加强收集，避免事故废水进入污水管网，加强监测，发现雨水管网受到污染应及时关闭阀门，防止污水由雨水管道排放至附近水体，致使风险事故扩大。

7、盐化工业园突发环境事件应急响应程序

环境应急指挥部办公室接到突发环境事件报告，须启动本预案时，

按以下程序响应：

（1）与现场保持联系，随时掌握事态进展情况；开通与事件所在地环境应急指挥机构、现场应急指挥部的通信联系，随时掌握事态进展情况。

（2）立即向环境应急指挥部领导报告、若有需要立即报告市、省政府、上级领导小组统一领导、协调应急救援行动。

（3）及时向管委会和上级环保部门报告事件基本情况和应急救援的进展情况，若发生重大或特大环境污染事故，及时向省政府和国家环保总局报告事件基本情况和应急救援的进展情况。

（4）召集、组成专家组，进行情况分析，并根据专家的建议，通，通知相关应急救援力量集结待命，随时准备为相关应急指挥机构提供技术支持。

（5）派出相关应急救援力量和专家赶赴现场参加、指导现场应急救援，必要时请求事发地周边地区专业应急救援力量实施增援。

具体突发环境污染事故应急预案影响程序如下图1.7-1所示。

8、盐化工业园突发环境事件应急响应措施

依据《定远盐化工业园突发环境事件应急预案》，根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，需确定以下内容：

（1）明确了切断污染源的基本方案；

（2）明确了防止污染物向外部扩散的设施、措施及启动程序；特别是为防止消防废水和事件废水进入外环境而设立的环境应急池的启用程序，包括污水排放口和雨（清）水排放口的应急阀门开合和事件应急排污泵启动的相应程序；

（3）明确了减少与消除污染物的技术方案；

（4）明确了事件处理过程中产生的次生衍生污染（如消防水、事故废水、固态液态废物等，尤其是危险废物）的消除措施；

（5）应急过程中使用的药剂及工具（可获得性说明）；

（6）应急过程中采用的工程技术说明；

（7）应急过程中，在生产环节所采用的应急方案及操作程序；工艺流程中可能出现问题的解决方案；事件发生时紧急停车停产的基本程序；控险、排险、堵漏、输转的基本方法；

（8）污染治理设施的应急措施；

（9）危险区的隔离：危险区、安全区的设定；事件现场隔离区的划定方式；事件现场隔离方法；

（10）明确事件现场人员清点、撤离的方式及安置地点；

（11）明确应急人员进入、撤离事件现场的条件、方法；

（12）明确人员的救援方式及安全保护措施；

（13）明确应急救援队伍的调度及物资保障供应程序。

定远县应急指挥部

事件上报

应急处置

安徽艾蒂贝生物股份有限公司突发环境事件

图1.7-1 本企业突发环境事件与盐化工业园应急预案响应程序

# 2 组织机构和职责

## 2.1应急组织体系

本企业环境预案的应急组织体系由应急指挥部和应急小组组成，应急指挥部下设总指挥、副总指挥、应急办公室；应急小组主要有综合协调组、应急监测组、现场处置组、后勤保障组和应急专家组，应急组织机构应建立 A、B 角制度。

## 2.2应急组织机构及职责说明

表 2.2-1 企业应急组织体系一览表

| 应急组织 | 分组情况 |  | 负责人 | 所属部门及职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总 指 挥 |  | 杨立新 | 董事长 | 13806155775 |
|  | 副总指挥 |  | 徐志芬 | 副总 | 15106150191 |
| 应急办公室 | 应急 办公室 | 组长 | 陈国星 | 供应部主管 | 15861515612 |
|  |  | 组员 | 李 月 | 供应部 | 18226823750 |
|  |  |  | 朱士朋 | 安环部 | 15105835810 |
| 应急救援小组 | 现场 处置组 | 组长 | 王占强 | 生产副总 | 13771309890 |
|  |  | 副组长 | 李海峰 | 车间主管 | 13339001010 |
|  |  |  | 鲁 超 | 设备主管 | 15961588313 |
|  |  | 组员 | 王 磊 | 车间班组长 | 15249988065 |
|  |  |  | 程 伟 | 车间班组长 | 13771338780 |
|  |  |  | 谢多本 | 操作工 | 18269887067 |
|  |  |  | 闵新庚 | 操作工 | 13961563727 |
|  |  |  | 许忠义 | 操作工 | 15955075643 |
|  |  |  | 丁 磊 | 操作工 | 15161668761 |
|  | 后勤 保障组 | 组长 | 杨中心 | 车间主任 | 13914231005 |
|  |  | 组员 | 陈伯星 | 车间班组长 | 13771360306 |
|  |  |  | 钱久宝 | 操作工 | 15249987196 |
|  |  |  | 唐 全 | 操作工 | 15255031017 |
|  |  |  | 谢宗福 | 操作工 | 15955500525 |
|  | 综合 协调组 | 组长 | 万 平 | 车间主管 | 15852698080 |
|  |  | 组员 | 夏卫忠 | 操作工 | 13584215948 |
|  |  |  | 郑金辉 | 操作工 | 17755023097 |
|  |  |  | 张立志 | 操作工 | 13865506082 |
|  | 应急 监测组 | 组长 | 卢 盛 | 技术科 | 18626070955 |
|  |  | 组员 | 许传云 | 化验室班长 | 15255035278 |
|  |  |  | 胡奇敏 | 操作工 | 13771305938 |
| 应急办公室24h值班（座机） |  |  |  |  | 0550-4345111 |

表2.2-2  应急组织体系职责一览表

| 应急 机构 | 职务 | 成员 | 主要职责 | 日常职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 杨立新 | （1）接受政府的指令和调动；（2）决定应急预案的启动与终止； （3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；（4）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；（5）发布应急处置命令； （6）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 | （1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定； （2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准； （3）保障企业突发环境事件应急保障经费的投入 |
|  | 副总指挥 | 徐志芬 | （1）协助总指挥组织和指挥应急任务；（2）事故现场应急的直接指挥和协调；（3）对应急行动提出建议；（4）负责企业人员的应急行动的顺利执行；（5）控制现场出现的紧急情况；（6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调。 | （1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作； （2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作； （3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告； |
|  | 应急 办公室 | 陈国星 李 月 朱士朋 应急值班人员 0550—4345111 | （1）上传下达指挥安排的应急任务； （2）负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动； （3）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息； （4）负责保护事故发生后的相关数据。 | （1）负责组织应急预案制定、修订工作； （2）负责本公司应急预案的日常管理工作； （3）负责日常的接警工作； （4）组织应急的培训、演练等工作； |
| 应急小组 | 综合 协调组 | 万 平 夏卫忠 郑金辉 张立志 | （1）阻止非抢险救援人员进入事故现场； （2）负责现场车辆疏导； （3）根据指挥部的指令及时疏散人员； （4）维持厂区内治安秩序； （5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； （6）确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通； （7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成损害的其他急用设备设施； （8）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源 | （1）熟悉疏散路线； （2）管理好警戒疏散的物资； （3）负责用电设施、车辆的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作 |
|  | 现场 处置组 | 王占强 李海峰 鲁 超 王 磊 程 伟 谢多本 闵新庚 许忠义 丁 磊 | （1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作； （2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； （3）负责抢救遇险人员，转移物资； （4）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施； （5）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力 | （1）负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作； （2）熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修； |
|  | 应急 监测组 | 卢 盛 许传云 胡奇敏 应急监测单位 | （1）负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障； （2）协助环保局或监测站进行环境应急监测； （3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作； （4）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理； | （1）负责日常大气和水体的监测； （2）负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等； （3）负责应急监测设备的维护及保养等； （4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案； |
|  | 后勤 保障组 | 杨中心 陈伯星 钱久宝 唐 全 谢宗福 | （1）负责应急时的后勤保障工作； （2）负责车辆的安排和调配； （3）为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）； （4）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； （5）尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 | （1）负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作； （2）参与相关培训及演练，熟悉应急工作 |
|  | 应急 专家组 | 依托滁州市/安徽省应急专家库名单人员 | 为现场应急处置行动提供技术支持。 | 指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练、隐患整改等。 |

### 2.2.2 外部应急队伍

外部救援机构均为政府职能部门或服务型机构，公司与安徽华塑股份有限公司（应急救援单位）签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，立即启动对本公司进行应急救援。

表2.2-3 外部应急队伍一览表

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滁州市应急办 | 0550-3040778 |
| 2 | 定远县应急办 | 0550-4288077 |
| 3 | 滁州市政府 | 0550-12345 |
| 4 | 定远县政府 | 0550-4288353 |
| 5 | 环保热线 | 12369 |
| 6 | 滁州市生态环境局 | 0550-064086 |
| 7 | 定远县生态环境局 | 0550-4288991 |
| 8 | 滁州市安监局 | 0550-3075686 |
| 9 | 定远县安监局 | 12350/0550-4288164 |
| 10 | 园区安监办 | 15055025196 |
| 11 | 定远县环境监测站 | 0550-4037719 |
| 12 | 炉桥镇派出所 | 110 |
| 13 | 定远县公安局 | 0550-4293700 |
| 14 | 消防报警 | 119 |
| 15 | 医疗急救 | 120 |
| 16 | 定远盐化工业园管委会 | 0550-4343816/18075268611 |
| 17 | 园区派出所 | 0550-2168200 |
| 18 | 园区消防站 | 0550-4298119 |
| 19 | 华塑消防站 | 0550-2168119 |
| 20 | 定远县润泰化工有限公司 | 13806108950/0550-4343007 |
| 21 | 安徽壹博检测科技有限公司 | 0551-66105801 |
| 22 | 安徽国强化工有限公司 | 18655077066 |
| 23 | 安徽泉盛化工有限公司 | 13855006540 |

# 3 应急响应

根据突发环境事件的发展态势、紧急程度和可能造成的危害程度，结合企业自身应急响应能力等，建立应急响应机制，并配以应急响应流程图。一般情况下，企业突发环境事件应急响应流程如下图所示。

图3-1 应急响应流程图

## 3.1预警

### 3.1.1风险源预警

3.1.1.1风险源预防措施

对已确定的危险目标，根据其可能导致事故的途径，采取针对性的预防措施，避免事故发生。各部门应根据相关职责明确责任，做好防范。对防范措施的实施，应加强监管，定期巡查，确保防范措施正常、有效的运行。对环境风险，明确监控方式、方法，做到监控无遗漏。

（1）加强设备、管道，阀门及其他附件的检查、检漏、检验和日常巡查的点检、保养维护工作；

（2）车间内保持通风，及时清理易燃物，严禁一切火种：

（3）加强对储罐区、生产车间、危废库、废气治理设施、雨水总排口等的巡逻检查；

（4）加强员工的培训，规范作业，严禁违章。

日常防范工作：

厂区组织生产岗位日常检查、专业性检查。日常检查主要由操作人员每天操作前，对自己的岗位或将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后再进行操作。主要内容包括：

1、废气治理设施运行状态是否正常，管道系统有无破裂；

2、雨水总排口截流阀能否正常开关闭；

3、应急事故池是否清空状态；

4、雨水沟有无堵塞；

5、灭火器是否挪动；

6、各个区域警示线、警示标识和中文警示说明是否到位；

7、应急物资是否补齐有效；

8、对生产设备定期检验检修，保持环保设施、生产设备预警设备完好正常使用。

公司组织人员定期对风险区域易发生非正常排放造成环境污染的部位进行普查并汇总；掌握生产区内污染源的详尽情况，确定环境风险目标，并及时更新。

风险防范具体措施：

1）保证泄漏预防设施和检测设备的投入。

2）按照设备报废标准，及时报废有关设备。

3）在设计时就应依据适当的设计标准，采取可靠的措施。

4）采用合理的工艺技术，正确选择材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施。

5）企业要把好采购，招标的物资进厂关，确保设备、管线的质量。

6）新管线、新设备投用前要严格按照规程做好耐压试验、气体试验和探伤，严防有隐患的设施投入生产。

7）正确使用与维护，要严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、盘车、巡检等工作，做到运转设备振动不超标，密封点无漏气、漏液；

8）设置齐全可靠的安全阀、呼吸阀、压力表、液液位计、爆破片、放空管等安全设施，当出现超高压力等异常情况时，紧急排泄物料，防止突然超压对设备造成损害和设备爆炸的危险；

9）对安全防护设施要进行维护，保证灵敏可靠。

10）采用控制系统、电视监控系统和报警系统等先进的信息技术，使操作人员在操作室内既能掌握流量、压力、温度、液位等信息，又能清楚的实时观察到装置区的现场情况，并实现报警和自动控制；

11）使用泄漏检测仪器能够做到在不中断生产运行的情况下，诊断设备的运行状况，判断故障发生部位、损伤程度、有无泄漏，并能准确地分析产生泄漏的原因；

12）企业掌握全面的堵漏技术，队泄漏进行治理非常重要：焊接堵漏、粘接堵漏、带压堵漏。

13）事故发生时，迅速关闭污水排放口和雨水排放口阀门，打开雨水排放沟渠与循环水交叉沟渠阀门，所有事故水进入事故收集池。

风险防范制度：

对已确定的危险目标，根据其可能导致事故的途径,采取针对性的预防措施，避免事故发生。各部门应根据相关职责明确责任，做好防范。对防范措施的实施，应加强监管，定期巡查，确保防范措施正常、有效的运行。对环境风险，明确监控方式、方法，做到监控无遗漏。

（1）安全环保部定期对厂区环保设施以及风险防控措施进行排查，预防环保治理设施失灵等情况造成突发环境事件的发生；

（2）生产车间内保持通风，生产车间、罐区、危废库内严禁一切明火；

（3）加强对厂区的火灾安全隐患巡逻检查，避免火灾伴生事件的产生；

（4）加强员工的培训，规范作业，严禁违章；

（5）公司制订了安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案、危险废物防治工作等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施的完好；

（6）加强操作人员环保意识。

3.1.1.2风险源预警措施

按照早发现、早报告、早处置的原则，建立本企业突发环境事件预警机制，明确接警、预警分级、预警研判、发布预警和预警行动、预警解除与升级的责任人、程序和主要内容。企业的预警应当和内部的安全生产预案预警进行衔接，确保预警及时。为了及时掌握风险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全风险源监控体系，具体内容包括：

（1）在车间和仓库等原辅料储存区均设有监控摄像头火灾报警器、可燃气体探测器等预警设施。

（2）在罐区均设有监控摄像头火灾报警器、可燃气体探测器等预警设施。

（3）企业生产装置、罐区设置DCS控制系统，接入中控室实时监控生产状态。

（4）加强对废气处理设施的日常巡检，并定期对废气处理设施运行情况进行检测，掌握废气主要污染物的排放情况。

（5）对全厂主要风险源建立日常巡查制度。

（6）落实环评报告中提出的环境管理及环境监测计划，监控项目的排污状况和环境保护措施的运行情况，保障污染物排放达到规定的排放标准及总量控制目标，建立全厂完整的污染源档案，为企业的生产管理和环境管理提供依据。

表 3.1-1 环境风险预警措施一览表

| 厂区环境风险源 | 涉及的环境风险物质 | 事件情景 | 风险源预警措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间：包含酯化釜、酰化釜、中和水洗釜、回收釜、计量罐等设备 | 醋酸酐 正丁醇 硫酸 醋酸 甘油 醋酸酯 三醋酸甘油酯 危险废物等 | ①物料泄漏事件； ②火灾爆炸事件。 | ①车间设有可燃、有毒气体检测和报警设施； ②车间设有火灾报警系统； ③车间生产装置安装有DCS系统，远程监控系统在公司中控室大屏幕显示现场在线画面，随时随地对现场进行不间断监控； ④反应釜、储罐等设备安装有压力检测和报警设施；温度检测和报警设施；液位检测和报警设施； ⑤车间视频监控设施24小时监控； ⑥值班人员定时对生产设备台账巡检。 |
| 原料储罐 成品储罐 | 醋酸酐 正丁醇 甘油 醋酸酯 三醋酸甘油酯等 | ①物料泄漏事件； ②火灾爆炸事件 | ①罐区设有可燃、有毒气体检测和报警设施； ②罐区设有火灾报警系统； ③罐区安装有DCS系统，远程监控系统在公司中控室大屏幕显示现场在线画面，随时随地对现场进行不间断监控； ④储罐等设备安装有压力检测和报警设施；温度检测和报警设施；液位检测和报警设施； ⑤罐区视频监控设施24小时监控； ⑥值班人员定时对生产设备台账巡检。 |
| 原料仓库、危废仓库 | 硫酸、柠檬酸等原辅料 | ①物料泄漏事件； ②火灾爆炸事件； ③危废库危废流失事件。 | ①重点区域设有可燃气体检测和报警设施； ②设有火灾报警系统； ③视频监控设施24小时监控； ④值班人员定时对生产设备台账巡检。 |
| 办公楼等公辅工程 | 电路系统、办公设备等 | 火灾事件 | ①重点区域设有可燃气体检测和报警设施； ②设有火灾报警系统； ③车间视频监控设施24小时监控； ④值班人员定时对生产设备台账巡检。 |

3.1.1.3预警响应

安徽艾蒂贝生物股份有限公司预警响应程序如下所示。

（1）事故已经发生；

（2）预警系统报警；

（3）日常巡检排查；

上报

研判预警级别

（1）当班责任领导

（2）应急指挥部

应急指挥部

信息分析

事件应急处置

启动应急预案

通知外部机构

图3.1-1 本公司预警响应程序流程图

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，本公司突发环境事件的预警分为三级: 班组级别（III 级）、车间级别（II 级）和企业级别（I 级）。在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急指挥部按照相关程序可采取以下行动:

（1）立即启动相应事件的应急预案；

（2）按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司发布预警等级。

### 3.1.2接警

明确企业内部突发事件隐患和预警信息的接报和主动收集的责任人、职责、要求等。通常企业内部的报告程序可以由下级向上级逐级进行报告，在紧急情况下可越级报告。不同的企业应根据各自不同的生产情况，制定明确的信息报告程序，并明确每个环节的岗位负责人与联系方式，以及24 小时应急值守电话。报警方式包括：呼救、电话（包括手机）、报警系统等。

根据风评评估报告分析本企业可能发生的突发环境事件情景，从而分析可能获取突发事件信息的途径，如下表所示。

表3.1-1 企业内部突发事件隐患和预警信息途径

| 风险单元 | 预警信息接报负责人及电话 | 获取信息可能途径 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间 | 陈伯星13771360306 | （1）政府新闻媒体公开发布的信息； （2）基层单位或岗位上报生产安全事故信息； （3）经风险评估、隐患排查、专业检查等发现可能发生突 发环境事件的征兆； （4）政府主管部门向企业应急指挥部告知的预警信息； （5）企业内部检测到污染物排放不达标现象； （6）周边企业或社会群众告知的突发事件信息。 |
| 化验室 | 许传云15255035278 |  |
| 成品罐区 | 杨中心13914231005 |  |
| 原料罐区 | 杨中心13914231005 |  |
| 原料仓库 | 杨中心13914231005 |  |
| 危废库 | 卜其学13966751129 |  |
| 废气处理设施 | 卜其学13966751129 |  |
| 废水处理设施 | 卜其学13966751129 |  |
| 公辅工程等 | 李 扬18175235008 |  |

### 3.1.3预警分级

按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，将突发环境事件的预警分为三级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，分别用红色、橙色和黄色标示。通常根据发生突发环境事件的可能性大小、紧急程度以及采取的响应措施可将企业内部预警分为橙色和红色预警。橙色预警是指接到报警时事故未发生的应急响应，企业最终只启动了橙色预警，并未启动应急处置，包括但不限于下列情景：

（1）企业监控设施发现异常波动或者超标排放等情况；

（2）接到有关主管部门通知企业可能出现非正常排放情况；

（3）周边企业发生火灾爆炸事件时，可能影响到本厂区，导致多米诺效应（连锁反应）时；

（4）政府部门发布极端天气和自然灾害预警信息时。

红色预警是指接到报警时事故已发生的应急响应或由橙色预警升级为红色预警，即启动了应急处置。包括但不限于下列情景：

（1）由橙色预警升级为红色预警；

（2）接警时已发生泄漏、火灾爆炸等生产安全事故；

（3）接警时已发生污染治污设施故障事故。

在危险源排查时发现可能存在造成人员伤亡及环境污染等严重后果时，应及时预警。收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

公司根据所发事故的大小，确定相应的预警颜色。黄色为Ⅲ级预警、橙色为Ⅱ级预警、红色为Ⅰ级预警，Ⅰ级为最高级别。预警分级及方法见表3.2-3。

表3.1-3 企业预警方案、预警分级及预警条件

| 企业预警分级 | 预警方案及预警条件 | 预警发布主体 |
| --- | --- | --- |
| 红色 （Ⅰ级区域级） | （1）政府及有关部门通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时，可能发生次生、衍生环境事件，且事态可能超出公司控制范围； （2）厂区内可能发生Ⅰ级环境污染事件时或Ⅱ级事件未能有效控制可能发生Ⅰ级环境污染事件（见1.4-1 事件分级）； （3）环境风险防控设施或污染处理设施严重异常，可能造成Ⅰ级环境污染事故，不能正常发挥作用时。 | 由公司应急总指挥向定远县人民政府汇报，预警由企业发布，处置可请求政府统一指挥 |
| 橙色 （Ⅱ级厂区级） | （1）政府及有关部门发布大风、大雨、高温等恶劣天气黄色预警时和可能发一般规模地质灾害预警； （2）公司内可能发生Ⅱ级事故时或Ⅲ级事件未能有效控制可能发生Ⅱ级环境污染事件（见1.4 事件分级）； （3）环境风险防控设施或污染处理设施较重异常，可能造成Ⅱ级环境污染事故，不能正常发挥作用时。 （4）公司周边企业发生突发环境事件可能影响到本公司。 | 由公司应急总指挥发布 |
| 黄色 （Ⅲ级车间级） | （1）物料出现少量泄漏，地面出现物料湿斑，仓库或车间气味明显； （2）公司内可能发生Ⅲ级事故时（见1.4 事件分级）； （3）环境风险防控设施或污染处理设施一般异常，可能造成Ⅲ级环境污染事故时。 | 由事故车间部门最高负责人发布 |

### 3.1.4预警研判

在接到警报时，车间主任或当班班长应先对报警信息进行初步的研判，若确定为假警时，针对假警的内容进行相应的信息处置；若确定报警信息如实，则上报应急指挥部，应急指挥部组织应急指挥部成员及各响应小组，根据预报信息分析对该事件的危害程度、紧急程度和发展态势进行会商初判，必要时可同时安排人员进行先期处置，采取相应的防范措施，避免事态进一步恶化。

表3.1-4 预警分级一览表

| 预警级别 项目 | 红色 | 橙色 | 蓝色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分级依据 | 事故可能超出厂区的范围，厂区以外地区可能受到影响，或者产生链锁反应，可能危害影响到周边地区 | 事故限制在厂内的现场周边区域，可能影响到相邻的生产单元 | 事故出现在某个生产装置区，可能影响到局部区域，但限制在单独装置区域 |
| 预警方法 | 现场人员报告值班室，值班人员核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向县、市政府部门报告，由县、市领导决定后发布预警等级。 | 现场人员向值班人员报告，由值班人员负责向应急指挥小组上报事故情况，由应急指挥小组宣布启动预案；同时向定远生态环境局报告。 | 现场人员立即报告部门负责人和值班人员并通知安全或环保部门，部门负责人或值班人员视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班人员和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。 |
| 责任人 | 总指挥、副总指挥 | 总指挥、副总指挥 | 车间负责人 |
| 根据预警级别转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。指令应急小组进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 |  |  |  |

### 3.1.5发布预警和预警行动

（1）预警信息发布方式与流程

根据预警分级发布相应级别的警报，Ⅲ级、Ⅱ级环境事件由当班班长或事件第一发现人向车间主任或应急办公室发布预警；Ⅰ级环境事件由车间主任或当班班长立即向应急指挥部发布预警，并立即电话通知各应急组人员准备环境事件应急；当班班长判断在能力范围内无法处置或处理过程中事态有扩大的可能时，立即报告给应急指挥部申请启动Ⅰ级应急预案，应急总指挥部将向厂区内部、外部应急救援组织以及附近单位发布预警。

（2）预警信息发布内容

包括环境事件发生的时间、地点及环境事件类型（火灾、物料泄漏、危废流失、废气异常排放、废水异常排放等）、环境事件可能会影响的范围以及人员伤亡情况。

表3.2-5 预警信息发布流程及内容

| 预警级别 | 事件类型 |  | 报告人 | 报告对象 | 报告内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色 （Ⅰ级区域级） | 一般环境事件 |  | 当班班长或 事件第一发现人 | 车间主任或 应急办公室 | 环境事件发生的时间、地点及环境事件类型、事件影响范围 |
| 橙色 （Ⅱ级厂区级） | 较大环境事件 | 可控范围 | 当班班长或 事件第一发现人 | 车间主任且 应急办公室且 应急指挥部 |  |
| 黄色 （Ⅲ级车间级） |  | 不可控范围 | 应急办公室或 应急指挥部 | 定远生态环境分局 周边企业或居民 |  |

### 3.1.6预警措施

在确认进入预警状态之后，对即将发生的环境突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列一项或者多项措施：

1、责令各应急组进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；

2、关闭或者限制使用易受环境突发事件影响的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的活动；

3、加强对重要基础设施的安全保卫；

4、确保应急物资到位，采取必要措施保障交通、通信、供水、排水、供电等公共设施的安全和正常运行。

当公司发布预警，宣布进入预警期后，公司应当根据即将可能发生的突发环境事件的特点和可能造成的影响，采取下列行动措施：

表3.2-6 预警措施及内容

| 预警级别 | 预警行动措施 |
| --- | --- |
| 红色 （Ⅰ级区域级） | 公司除采取橙色、黄色预警规定的措施外，还应当针对即将发生的突发环境事件的特点和可能造成的危害，采取下列措施： （1）责令各应急组织机构全面进入待命状态，应急后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，公司预测出可能发生突发环境事件信息，必须立即上报，可能会造成社会危害或社会影响的，必须同时向当地人民政府、环境保护行政主管部门报告，通报周边企事业单位及周边村庄负责人； （2）配合政府部门转移、疏散或者撤离易受突发环境事件危害的人员、重要财产等； （3）公司组织相关职能部门对可能造成事故的源头进行排查，封闭可能受到危害的场所，各车间各部门进入备战状态。 （4）调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；准备泄漏物转移、收集、堵截所需的相关设备和应急物资。及时进行设备维修或更换。 （5）加强对公司重要部位和重要设施的安全保卫，维护社会治安秩序； （6）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电等设施的安全和正常运行； （7）向全公司发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告； （8）关闭或者限制使用厂内易受突发环境事件危害的作业场所，劝阻容易导致危害扩大的公共场所的活动； （9）公司应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。 |
| 橙色 （Ⅱ级厂区级） | （1）立即启动相关应急预案，公司领导24小时值守制； （2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置； （3）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况； （4）组织各部门专业技术人员，预测突发环境事件发生的可能性、影响范围和强度以及可能发生的级别； （5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；准备泄漏物转移、收集、堵截所需的相关设备和应急物资。及时进行设备维修或更换。 （6）调集厂内环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 （7）公司应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。 |
| 黄色 （Ⅲ级车间级） | （1）立即启动相关应急预案，车间领导24小时值守制； （2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置； （3）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况； （4）组织各部门专业技术人员，预测突发环境事件发生的可能性、影响范围和强度以及可能发生的级别； （5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动； （6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 （7）根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。 |

### 3.1.7预警解除

通常当突发环境事件的危险已经消除，经过评估确认，由应急指挥部适时下达预警解除指令，应急办公室将指令信息及时传达至各相关职能部门，分为以下三种情况：

一是接到报警时事故未发生，发布了蓝色预警但未进行应急处置，预警解除。

二是接到报警时事故未发生，发布了蓝色预警且蓝色预警升级为黄色预警（即采取了应急处置），处置完成环境突发事件危险已经消除后预警解除（即应急终止）。

三是接到报警时事故已发生，启动黄色预警，处置完成环境突发事件危险已经消除后预警解除（即应急终止）。为减化程序，一般预警解除即响应自动终止，响应终止即预警自动解除。

有事实证明不可能发生环境事件或者危险已经解除时，当班班长或应急指挥部应立即向所有发布过预警信号的单位宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

## 3.2信息报告与通报

3.2.1 内部报告

（1）信息报告程序

现场突发环境事件知情人      应急办公室     应急指挥部

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府环保部门和有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府环保部门和有关部门报告。（自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报）

a）一般环境事件：企业内部解决。

b）较大环境事件：上报至县级人民政府环保部门和有关部门。

c）重大环境事件：逐级上报至市人民政府环保部门和有关部门。

d）特别重大事故、重大事故应逐级省及以上国务院环保部门和有关部门。

（2）报告事故应当包括下列内容：

a）事故发生单位概况；

b）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

c）事故的简要经过；

d）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的经济损失；

e）已经采取的措施；

f）其他应当报告的情况。

（2）报告方式

口头汇报方式：发生事故后，在初步了解事故情况后，事故知情人应立即通过电话向应急指挥部进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在1个小时内，以书面材料形式向公司应急指挥组上报事故有关情况。

（3）24小时应急值守电话

本公司24小时应急值守电话为：0550-4345111。

3.2.2向事发地人民政府和环保部门报告

当事件已经或可能对外环境造成影响时，向上级主管部门和地方人民政府报告事件信息的流程、内容和时限见下表。突发环境事件要第一时间报告环保部门，紧急情况拨打电话“12369”。

表3.2-1 突发事件报告内容

| 突发环境事件 分级标准 | 报告时限 | 被报告单位 | 报告内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 较大环境事件 重大环境事件 | 初步认定为较大突发环境事件的，厂区应急指挥部总指挥应当Ⅰ级15分钟内、Ⅱ级30分钟内定远县生态环境分局主管部门报告。 | 定远生态环境分局、定远安监局、应急办等 | 事件信息报告至少应包括：事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、伤亡人数、损损初步估算、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度、转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。事故报告单位或事故报告人。 |
| 一般环境事件 | 对初步认定为一般突发环境事件的，厂区应急指挥部总指挥应1小时内向定远生态环境分局主管部门报告。 | 定远生态环境分局、园区环保分局 |  |

3.2.3向邻近单位通报

当事件已经或可能对外环境造成影响时，可能对周边居民或企业造成影响时，应立即在定远生态环境分局的协助及指挥下，及时向周边居民及企业报告事件信息的流程、内容和时限见下表。

表3.2-2 突发事件报告内容

| 突发环境事件分级标准 | 报告时限 | 被报告单位 | 报告内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大环境事件(I级） 较大环境事件（Ⅱ级） | 对初步认定为较大突发环境事件的，厂区应急指挥部总指挥应当Ⅰ级15分钟内、Ⅱ级30分钟内、其它于1小时内，向定远县生态环境分局主管部门报告。 | 定远盐化工业园管委会0550-4343816/18075268611 定远县生态环境分局 0550-4288991 滁州市生态环境局 0550-064086 | 事件信息报告至少应包括：事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、伤亡人数、损损初步估算、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度、转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。事故报告单位或事故报告人。 |

备注：被报告单位不仅限于上表内容，根据事件实际情况可调整；

表3.2-3 周边单位联系人及联系方式

| 序号 | 单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽二邦化工有限公司 | 熊德银（安全员） | 18269881966 |
| 2 | 安徽天择化工有限公司 | 邓锐（安环部负责人） | 18355005305 |
| 3 | 安徽国强化工有限公司 | 吴国强（主要负责人） | 18655077066 |
| 4 | 安徽泉盛化工有限公司 | 姚 锋（安环部） | 13855006540 |
| 5 | 定远县润泰化工有限公司 | 企业负责人 | 13806108950/0550-4343007 |
| 6 | 阳城化工 | 韩华良 | 18075242778 |
| 7 | 天泽化工 | 邓锐 | 18355005305 |
| 8 | 华纳化工 | 周末 | 15889122300 |
| 9 | 龙扬污水处理厂 | 张宝才 | 13567522075 |
| 10 | 黄庙村 | 唐龙 | 18855013338 |
| 11 | 严涧村 | 许玲玲 | 18855068929 |
| 12 | 伯营村 | 唐孝义 | 18955063599 |
| 13 | 后徐家 | 许多凯 | 13485765400 |
| 14 | 郢里张村 | 许多琴 | 18269887772 |
| 15 | 大陆村 | 李龙保 | 13625509996 |
| 16 | 盐化新村 | 李飞 | 18010851087 |
| 17 | 炉桥国际城 | 唐丽红 | 13866914413 |
| 18 | 盐化公租房 | 李玉龙 | 13965966622 |

3.2.4 信息通报

应急指挥部负责突发环境事件信息对外统一发布工作，外部由综合协调组负责突发环境事件信息对外统一发布工作。突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

发生以下情况时，总指挥应根据环境事件情况，15分钟内通告可能受影响的相关方。告知相关方环境事件概况、可能产生的不良影响，以便采取相应的应对措施。

（1）发生I级紧急环境事件时；

（2）发生I级紧急环境事件时，且消防废水直接流入市政雨水管网。

3.2.5 内外部信息报告程序

III级响应

车间班组长

II级响应

部门负责人

I级响应

应急指挥部

属于I级响应

属于III级响应

指挥本车间人员应急处置

指挥本部门人员应急处置

指挥应急响应各小组应急处置

联系相关部门技术支援

外部相关方联络

响应升级或

信息汇报

响应升级或

信息汇报

属于II级响应

图3.2-1 内外部信息报告流程图

3.2.6 报告内容

报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报：可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报：可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告：采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

3.2.7信息上报时限

根据《国家突发环境事件应急预案》，突发环境事件发生后，公司突发环境事件应急总指挥应按照Ⅰ级15分钟内、Ⅱ级30分钟内、其它于1小时内，向园区管委会、定远县生态环境分局报告，同时向滁州市生态环境局报告事故情况。

## 3.3应急处置措施

3.3.1分级响应

按照环境事件性质、危害程度、影响范围等因素，由低到高将应急响应分为划分为III级（班组级）、Ⅱ级（车间级）、Ⅰ级（企业级）三个级别：

表3.3-1 环境事件分级表

| 级别 | 突发环境事件情形 |
| --- | --- |
| Ⅰ级 | 生产车间、原料仓库、危废库等：发生火灾爆炸，厂内现有应急力量不能有效控制，需要依靠政府应急力量支持，火灾产生大量浓烟和次生污染物（CO等），飘出厂外，对下风下空气环境质量造成污染； 原料罐区、成品罐区：储罐发生火灾爆炸，厂内现有应急力量不能有效控制，需要依靠政府应急力量支持，火灾产生大量浓烟、次生污染物（CO等）以及储罐内各物料等在高温下可能会分解产生有毒有害物质，飘出厂外，对下风下空气环境质量造成污染； |
| Ⅱ级 | 生产车间、原料仓库、危废库等：物料出现泄漏，泄漏物料由车间、仓库内导流沟和收集池进行收集，收集处理过程中会有物料挥发，因车间、仓库工作环境（非完全敞开式，扩散条件一般），特别夏季高温条件下，泄漏的物料加速挥发，对现场职工的身体健康造成严重影响，但是泄漏的物料能及时收集并转运，不会对厂区外环境造成影响； 原料罐区、成品罐区：储罐泄漏，所储存物料流出，物料能截流在围堰内，夏季高温条件下溶剂挥发（罐区内均为高沸点物料，挥发量不大）对厂区环境造成影响，泄漏的物料在收集转运过程中可能进入雨水管网； 危废流失：危废在厂区运输过程中出现大量泄漏和散落，进入雨水管网，若是运输时处于下雨天，可能回随雨水流出厂外； |
| Ⅲ级 | 生产车间、原料仓库、危废库等：物料少量泄漏，使用吸油毡或沙土等能及时吸附处理；废气处理装置故障，能及时进行检修； 原料罐区、成品罐区：储罐链接法兰处出现裂缝，发生少量泄漏； |

根据环境事件级别启动相应应急响应，并立即向下表中响应范围及响应人员报告：

表3.3-2 分级响应表

| 环境事件响应级别 | 响应范围 | 响应人员 |
| --- | --- | --- |
| III级 | 车间内部 | 第一发现者或厂区负责人、操作工、各当班班长 |
| Ⅱ级 | 公司内部 | 第一发现者或厂区负责人、操作工、各当班班长、应急指挥部、应急响应小组 |
| Ⅰ级 | 波及厂区外部 | 第一发现者或厂区负责人、操作工、各当班班长员、各应急组及定远生态环境分局、定远盐化工业园管委会等相关政府单位 |

- 3.3.2 切断和控制污染源

（1）根据应急监测的结果与风险评估报告对情景分析，划定环境安全距离，及时提出受影响区域内的人员疏散；

（2）若事故已影响外环境，则企业提供相应的建议，由政府主导应急疏散工作，预案中要明确企业需要配合的事项。

（3）截污：处置过程中首先考虑把污染物质控制在围堰内，若未设置围堰或无法控制在围堰内的，则把污染物质排放到事故应急池进行暂存或直接排放到污水处理设施中进行处理。在处置过程中要注意当时的天气情况，若出暴雨情况，则对事故废水叠加暴雨量后围堰是否满足要求进行分析。必要时在事故现场周边设置临时围堰或拦截坝，对事故废水进行拦截，避免事故废水进入雨水管网或直接从地面蔓延，造成外界水体或土壤污染；

（4）导流：明确各风险单元的排水设施（如排水沟），必要时采取相应的导流措施，将事故现场的事故废水引流至集水沟内，排放到事故应急池进行暂存或直接排放到污水处理设施进行处理。在出现排水设施无法及时将事故废水转运时，应结合企业的实际情况，考虑架设泵等方式，将事故废水进行转移。

（5）危险废物在发生小型泄漏时，用砂土或惰性吸附材料等物资覆盖泄漏物料，避免泄漏的危废扩散，造成环境污染。在发生大型泄漏时，必要时在事故现场设置围堰等拦截措施，避免泄漏物质直接从地面蔓延或通雨水管网进入外环境，造成水体或土壤污染。

工程抢险

警戒与交通管制

医疗救护

环境保护

人群疏散

专家支持

现场监测

人员救助

警情判别响应级别

报  警

信息反馈

应急人员到位

信息网络开通

应急物质调配

现场指挥到位

应急启动

救援行动

扩大应急

接警

事故预警

申请增援

现场清理

善后处理

解除警戒

事故调查

应急恢复

事态控制

事件总结

应急结束

图3.3-1 本企业各类事件应急响应、处置流程图

- 3.3.3 现场处置

企业应充分梳理国内外同行业企业发生突发环境事件的类型，根据风险评估报告确定企业可能发生的突发环境事件情景，制定现场处置预案。企业的现场处置预案应明确在政府及有关部门介入后企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人等方面相关内容，例如提供大气污染范围、敏感点信息、疏散建议等给有关部门做现场处置参考。

发生突发环境污染事件时，最早发现者应立即通知部门负责人，由部门负责人视事故情况通知公司应急指挥部（24h值守电话：0550-4345111），报告事故发生部位及程度，应急指挥部迅速召集突发环境应急救援小组，及时采取一切办法控制事故蔓延。

3.3.3.1 企业内部应对流程及原则性措施

安徽艾蒂贝生物股份有限公司企业内部应对流程和措施：(1)迅速控制污染源，防止污染事故继续扩大，随空气环境飘散出厂外或进入雨水管网流入外部水体；必要时停止生产操作等。(2)采取覆盖、收容、隔离、洗消、稀释、中和等措施，及时处置污染物，消除事故危害。（3）对火灾爆炸等伴生大气污染物（CO、烟尘等），企业应及时通知对周边厂区及居民，组织公众避险。根据《安徽艾蒂贝生物股份有限公司突发环境事件风险评估报告》中风险分析和情景构建内容，本企业内部应对突发环境事件的原则性措施具体情况见下表。

表3.3-3 企业内部应对突发环境事件的原则性措施

| 情景构建 | 风险分析 | 污染源控制 | 研判污染范围 | 控制污染扩散 | 污染处置应对流程和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 原料仓库 成品罐区 原料罐区 危废库等 泄漏事故 | （1）泄漏的物料不能有效的阻截，可能进入雨水管网，流出厂外造成外部水体污染； （2）易挥发有毒有害物料对下风向空气环境造成污染； | （1）切断泄漏源，对储罐泄漏点进行堵漏，反应釜堵住出料口； （2）对泄漏物料快速收集。 | （1）从风险评估事故排放的预测结果可以看出，事故发生后，泄漏物1 级毒性终点为80m、2级毒性终点为200m，距离居民敏感点较远，影响较小； （2）泄漏物可能进入雨水管网，流出厂外造成外部水体污染； | 泄漏事故发生时应立即进行堵漏、截流、收集、消解作业，并对污染物进行及时处理 | 立即切断雨水外排阀门，大量泄漏时使用防爆泵讲物料转运至收集桶或空储罐，残余的少量物料使用消防沙或吸油毡进行吸附后立即转运至危废暂存库暂存；吸附处理后使用大量消防水冲洗罐区，冲洗废水通过泵泵入事故应急池。 |
| 生产车间 原料仓库 成品罐区 原料罐区 危废库等 发生火灾、爆炸事故 | （1）易燃物料发生火灾产生大量浓烟，不完全燃烧时次生CO，对下风向空气环境造成污染； （2）易挥发有毒有害物料对下风向空气环境造成污染； （3）火灾发生时次生的消防废水可能会因不能及时进入事故应急池，而漫流进入雨水管网流出厂外，造成外部水污染。 | （1）对着火区域进行灭火； （2）切断泄漏源，对储罐泄漏点进行堵漏，反应釜堵住出料口。 （3）对泄漏物料快速收集。 | （1）从事故排放的预测结果可以看出，事故发生后，生/次生CO 的1 级毒性终点为80m、2级毒性终点为230m，距离居民敏感点较远，影响较小； （2）泄漏物、消防废水可能进入雨水管网，流出厂外造成外部水体污染； | 对着火区域进行灭火，并对相邻储罐进行降温处理，切断厂区雨水排口闸阀；并对消防废水进行及时处理 | 应立即切断雨水排口闸阀，并进行进行报警（火警119），消防力量未到来之前，企业应视火灾情况进行灭火，并在厂区设置警戒线，确保无关人员进入现场。消防废水送入事故应急池。 |
| 危废仓库内的危废流失，厂区内转运危废时发生流失 | 安徽艾蒂贝生物股份有限公司产生的危废中的有毒有害物质可能会被雨水冲刷随雨水流出厂外，对外部水体造成污染 | 危废库设置双人双锁，并设置标识，废活性炭、污泥转运时要做好措施，防止洒落，雨天应不易转运。 | 雨水冲刷危废，有毒有害物质随雨水流出厂外，造成外部水体污染 | 切断雨水排口闸阀，第一时间收集流失的危废 | 发生危废流失时，若随雨水冲刷进入雨水管网，应立即切断雨水排口切断阀门，并立即收集散落的危废；若散落在地表应及时收集，并对表土进行收集处置。 |
| （1）废气处理设施故障； （2）污水处理站故障 | （1）废气处理装置出现故障，有机废气处理不达标或不能处理对环境空气造成污染； （2）废污水处理站出现故障，废水处理不达标或不能处理达标； | 立即停产相关产废工序，并对相关处理装置进行检修，直至运行稳定后才能投入生产。 | 有机废气处理不达标或不能处理对环境空气造成污染； 废水处理不达标或不能处理对园区污水厂造成冲击； | 立即停产并检修 | 立即停产，并检修设备，在再运行前一定要确保废气处理装置能正常运行。 |

3.3.3.2企业外部应对流程及原则性措施

企业外部应对突发环境事件原则性措施：企业发生一级突发环境事件事件时应立即向园区管委会、定远县生态环境分局汇报，并在政府救援力量赶到现场之前做好事故现场安全保护工作，禁止无关人员进入现场，造成不必要的伤亡，待政府救援力量赶到后应立即将现场情况向政府救援力量汇报，并配合其进行救援工作。

当政府部门要求企业配合政府部门应急预案演练时，企业应积极配合。

表3.3-4 企业外部应对突发环境事件的原则性措施

| 企业外部救援措施 | 配合当地人民政府响应措施 | 对当地人民政府应急措施的建议 |
| --- | --- | --- |
| 当企业发生Ⅰ级突发环境事件时：车间内罐区发生火灾爆炸；事故消防废水由雨水管网流出厂外。企业应立即通知盐化园区管委会、定远县生态环境分局，同时通知消防和安监部门。 立即通知周边企业职工，做好应急准备。 | 政府部门到达事故现场时，厂区应急总指挥应将指挥权转交给政府救援单位（定远县生态环境分局），并将现场情况向其说明，包括：已经发生的和事故可能继续扩大的情况，涉及的危险物质，以采取的应急措施等。 | 建议政府部门加强应急救援力量的配备，加快救援速度，定期组织企业负责人或安全环保人员进行交流学习。 |

3.3.3.3突发大气环境污染的应对措施

根据《安徽艾蒂贝生物股份有限公司突发环境事件风险评估报告》中设定的最大可信事故，当储罐出现破裂后，在不利气象条件下，泄漏物1 级毒性终点为80m、2级毒性终点为200m；在常见气象条件下，泄漏物1 级毒性终点为30m、2级毒性终点为90m；在不利气象条件下，伴生/次生CO 的1 级毒性终点为80m、2级毒性终点为230m；在常见气象条件下，伴生/次生CO 的1 级毒性终点为20m、2级毒性终点为80m。因此，当泄漏物发生泄漏后会对事故区域周边厂内职工带来较大影响，厂内需及时启动突发环境事件应急预案，对下风毒性终点范围内的人员进行疏散，同时迅速进行堵漏作业，将环境风险降至最低。具体应对措施见《现场处置方案》。

3.4.3.4突发水环境污染的应对措施

根据《安徽艾蒂贝生物股份有限公司突发环境事件风险评估报告》中内容，装置区、发生大量泄漏时，可能会进入雨水管网并流出厂外，罐区和车间发生火灾时，消防产生的消防水可能会进入雨水管网，流出厂外，当发生此类事故时，应立即关闭雨水排口闸阀，打开进入事故池阀门，确保事故废水不流出厂外。具体应对措施见《现场处置方案》。

3.3.4事件情景与应急处置卡

通常根据企业的环境事件污染类型可分为突发水环境事件和突发大气环境事件。突发水环境事件的现场处置通常采取利用围堰收集事故废水（根据实际情况可用沙袋等构筑临时围堰），切换排水切换阀门将事故废水引入应急池，关闭雨水阀门、污水阀门和清净下水阀门，并采取拦截、导流、疏浚等措施防止水体污染扩大.突发大气环境事件的现场处置通常需要及时切断污染源，并根据污染情况初步确定扩散范围、途径、可能影响的敏感点和影响程度等，及时上报政府部门并协助政府部门做好周边敏感点的警戒、隔离和疏散等工作。针对不同情境的现场处置措施制定突发环境事件应急处置卡。应急处置卡是指针对各种突发环境事件情景，指导现场处置措施及时有效实施，减缓或者避免有毒有害物质扩散进入环境，而对处置流程、操作步骤、应急处置措施、岗位职责、所需应急资源等内容事前规定并反复演练后公开周知的操作卡片。突发环境事件应急卡包括规定人员职责的岗位卡和按事件演变的情景卡。岗位责任人员在工作时间应携带突发环境事件应急卡。根据本企业可能发生的突发环境事件，制定了事件现场应急处置卡。具体事件应对措施见《应急处置卡》。

表3.3-5 突发事件先期处置措施

| 事故类型 | 先期处置措施 |
| --- | --- |
| 储罐泄漏、反应釜、桶装原料泄漏 | （1）通讯联络组立即通知周边可能受到污染危害的单位和居民，协助综合协调组维护现场和周边治安秩序； （2）现场处置组应立即赶赴现场，关闭围堰外排闸阀，将雨水沟应急阀转到应急池中；现场处置人员穿戴好防护服与防毒面罩，将泄漏物料抽回应急桶中，减少泄漏量；其中大量泄漏：利用围堰收集同时构筑围堤防止污染物扩散；小量泄漏：用不燃材料吸附或吸收。 （4）立即转移可能导致燃烧爆炸的危险物品至安全地。准备中和剂、吸附剂并接通消防水系统。 |
| 火灾、爆炸 | （1）通讯联络组立即通知周边可能受到污染危害的单位和居民，协助综合协调组维护现场和周边治安秩序，报火警119。现场处置人员穿戴好防护服与防毒面罩，救出受伤人员，并抢救可能导致二次爆炸和污染的危险物品； （2）现场处置组应立即赶赴现场，明确事态发生情况，关闭雨水总排口闸阀，切换入应急池中贮存； （3）通讯联络组立即通知公司应急总指挥，并通知上级部门； （4）准备消防物资、中和剂、抽水泵等应急物资，及时堵住泄漏点或对泄漏闸阀、管道进行更换、维修。 |
| 风险防控设施失灵（雨水闸阀、罐区围堰切换阀等） | 按照操作规程，立即检修。 |
| 污染治理设施 非正常运行 | （1）现场处置组应立即赶赴现场，按规定进行停机停产； （2）应根据实际情况提出相应的措施，避免造成更大程度的污染事件发生。如果是管网开裂，应当组织人员对其进行修复； （3）如果污染已经达到公司不可控的程度，则应首先通知上级部门。 |

- 3.3.5 应急监测

如果环境事件应急过程需要环境监测，公司综合协调组在总指挥的授权下将联系环境监测站或应急监测单位，委托他们立即开展应急监测工作。具体的现场应急监测分析方案的制定由应急指挥部和主管生态环境局依据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）制定，建议应急监测方案如下。

一、水环境污染事故监测方案

突发环境事件水环境监测因子见表3.3-6。

表3.3-6 水环境事故应急监测因子

| 事故类型 | 事故应急监测因子 | 监测位置 | 采样人员及监测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐、生产装置区发生泄漏，泄漏物料进入雨水管网； 储罐、生产装置区发生火灾，产生的消防水进入雨水管网 | 涉及到的泄漏物质、pH、石油类、COD、氨氮等 | 雨水总排口 | 企业现场处置组成员配合采样，委托定远县环境监测站或第三方有资质的监测公司对水样进行检测 |

本公司因火灾、爆炸、泄漏等原因引起的水环境污染事件的水体应急监测，应依据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）相关规定对监测时间、频次、监测点和采样进行设置。企业现场处置组配合专业的监测机构进行监测。监测原则要求如下：

（1）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每10～15分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次，可控制在30～60分钟取样一次。

（2）监测点布设

雨水总排口处设置采样点。

如果事故废水已大量进入外部水体，须在事故废水排放入河流布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

（3）采样方法

采样应均匀，可多点采样后混合成一个样，采样器具应洁净避免交叉感染，可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场加入保护剂，尽快送至实验室分析。如需要，可同时采集事故地的沉积物样品（密封入广口瓶中）。

（4）现场监测方法

采用检测试纸和便携式测定仪对污染物进行识别，以便在最短的时间内，用最简单的方法获取最有价值的监测数据。

二、大气环境污染事故监测方案

（1）监测因子

突发环境事件大气环境监测因子见表3.3-7。

表3.3-7 大气环境事故应急监测因子

| 事故类型 | 事故应急监测因子 | 监测单位 | 监测位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处置装置非正常运行，废液、废气不能有效处理达标排放； | 非甲烷总烃、CO、PM10、PM2.5、SO2、NOx、烟尘 | 定远县环境监测站或第三方有资质的监测公司 | 排气筒 |
| 储罐、生产装置区发生火灾，燃烧产生CO、烟尘等进入空气环境中； | 非甲烷总烃、CO、PM10、PM2.5、SO2、NOx、烟尘 |  | 环境敏感点（炉桥镇、安置小区等） |

安徽艾蒂贝生物股份有限公司因火灾、爆炸、泄漏等原因引起的水环境污染事件的水体应急监测，应依据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）相关规定对监测时间、频次、监测点和采样进行设置。企业现场处置组配合专业的监测机构进行监测。监测原则要求如下：

（1）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每30分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次，可控制在一小时监测一次。

（2）监测点布设

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设3个监测点，在下风向影响区域内设置1～3个监测点，对泄漏气体或燃烧产物下风向扩散区域进行监测。

（3）采样方法

以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置，应同时记录气温、气压、风向和风速等。

（4）现场监测方法

采用气体检测管及便携式测定仪对污染物进行识别，以便在最短的时间内，用最简单的方法获取最有价值的监测数据。条件允许情况下采用色谱法等精准监测方法进行校核。

## 3.4应急疏散

（1）疏散范围

一旦事故发生，综合协调组应立即将伤害半径范围内的人员疏散到安全地点，若事故范围超出厂界，则应配合政府部门对厂外群众进行疏散。

因此，综合协调组应根据厂区突发环境事件实际情况，判断需要疏散的范围。若需要疏散厂区外的群众，则应立即报告应急指挥中心，由应急指挥中心向政府有关部门报告，同时并配合政府部门做好群众的疏散和安置工作。

（2）疏散确认

事故发生时，由综合协调组组长（或值班主管）根据当时的风向、风速、确定疏散方向、路径，并通过厂区广播进行通知。事故区人员依综合协调组组长（值班主管）广播指示进行疏散，紧急集结地点为厂区办公楼前广场。

外部群众的疏散则依托政府部门引导，公司配合疏散并提供相应帮助。

（3）紧急疏散

综合协调组迅速将污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

紧急疏散时应注意：

①如事故物质有毒时，需要佩带个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；

②应向侧上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

③不要在低洼处滞留；

④要查清是否有人留在污染区与着火区。

## 3.5政府主导应急处置后的指挥与协调

当企业突发环境事件影响重大，超出企业应急处理能力时，应求助于定远生态环境分局介入或者主导突发环境事件的应急处置工作，企业相关应急人员应积极配合政府部门进行现场应急处置工作。

表3.5-1 政府指挥协调下企业内部应急人员及职责

| 小组名称 | 负责人 | 小组职责 |
| --- | --- | --- |
| 指挥部 | 杨立新13806155775 | （1）接受政府的指令和调动；（2）决定应急预案的启动与终止；（3）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；（4）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；（5）发布应急处置命令等工作。 |
| 现场处置组 | 徐志芬15106150191 | （1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；（2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；（3）负责抢救遇险人员，转移物资；（4）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；（5）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力等工作。 |
| 后勤保障组 | 杨中心13914231005 | （1）负责应急时的后勤保障工作；（2）负责车辆的安排和调配；（3）为救援行动提供物质保证等工作。 |
| 综合协调组 | 陈伯星13771360306 | （1）阻止非抢险救援人员进入事故现场；（2）负责现场车辆疏导；（3）根据指挥部的指令及时疏散人员；（4）维持厂区内治安秩序；（5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制等工作。 |
| 应急监测组 | 许传云15255035278 | 1）负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障；（2）协助生态环境局或监测站进行环境应急监测等工作。 |

## 3.6应急终止

### 3.6.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护环境免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（6）根据环境应急监测和初步评估结果，由应急指挥部决定应急响应终止，下达应急响应终止指令

### 3.6.2应急终止的程序

当突发事件得到控制后，灾害性冲击已消除，不可能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，进入应急终止程序。

（1）由现场救援指挥人员向应急指挥部提出，由应急指挥部确认终止；

（2）应急指挥部向各应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）涉及周边社区及人员疏散的，由指挥部向政府有关部门报告，由政府有关部门宣布解除危险；

（4）应急状态终止后，应继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

### 3.6.3应急终止后的行动

当应急结束，除负责现场工作人员外，其他无关人员暂时撤离现场。现场指挥部根据工作需要，再委派有关人员重新进入工作现场，清理损坏区域，恢复被事件损坏的物资和设备、设施；恢复损坏区的水、电等供应。

# 4 后期处置

## 4.1现场保护

（1）设置内部警戒线，以保护现场和维护现场秩序；

（2）保护事件现场被破坏的设备部件、碎片、残留物等及其位置；

（3）在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者；

（4）对搜集到的物件应保持原样，不得冲洗擦拭。

## 4.2现场清消与恢复

事件结束后，应根据污染物的特征类型与事件造成的影响程度提出相应的清消和恢复方法，常见事件洗消及洁净方法如下表所示：

事件响应后恢复工作由企业负责人主导完成，完成以下工作可恢复生产：

① 转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料；

② 应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态；

③ 维修或更换有关生产设备；

④ 清理或修复污染场地。

表4.2  常见事件清洁及洗消方法

| 类型 | 清洁与净化措施 |
| --- | --- |
| 被污染的土壤 | - 使用简单工具将表层剥离装入容器，并委托危险废物处理的有资质单位净化处置； - 若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可使用物力、化学或生物方法消除，如对地表干封闭处理、地下水位高的地方使用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水、让土壤保持休闲或通过翻耕促进蒸发的自然降解法。 |
| 化学品污染环境净化和消洗 | 1.能重新利用的则应回收再利用； 2.不能重新利用的，作为危废收集，可交有资质单位安全 处置； 3.若为腐蚀性物质，可用酸或碱性物质充分中和、稀释后排放至废水管网进入污水处理厂处理达标排放，毒性物质尽可能交与危险废物处理的有资质单位净化处置。 4.化学消毒法，把消防毒剂水溶液装于消防车水罐，经消防泵加压后，通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒。 5.物理消毒法，即用吸附垫、活性炭等具有吸附能力的物质，吸附回收后转移合法处置。也可用喷射雾状水进行稀释降毒。 6.受污染水体抽吸进入用污水处理厂达标后排入市政污水管网。 |
| 参与现场应急的人员及工具 | 1.装备人员洗消。为减少污染的扩大、杜绝二次污染，在处置过程中，要对警戒区作业人员、器材装备、进行彻底的洗消，消除化危品对人体和器材装备的侵害，脱去所有个人防护用品，及时用肥皂、洗洁精等清洗皮肤、毛发，避免有害物质被人体吸收；洗消后仍要通过一次检测，不合格者要返回重新洗消。洗消必须在出口处设置的洗消间或洗消帐篷内进行，洗消液要集中回收。 2.所有一次性的个人防护用品集中收集装入塑料袋或容器内按危险固体废物处置，其他防护用品和救援工具则应清洗后晾干保存。 |

## 4.3污染物跟踪与评估

对环境事件造成污染的水体进行为期一至两天的跟踪监测。根据水体及大气进行有计划的监测，及时记录监测数据，对监测情况进行反馈。具体监测点位可参考表3.3.4应急监测一览表，同时根据监测数据和其他数据可编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。

## 4.4评估与总结

（1）应急领导小组应当立即组织对突发事件造成的损失进行评估，查明人员伤亡情况，影响和遗留待解决的问题等，对受影响的设施设备进行维修或更换，组织受影响部门尽快恢复生产；

（2）企业办公室负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态；

（3）应急指挥部协助政府有关部门调查事件原因和责任人，总结突发事件应急处置工作的经验教训，对应急救援能力进行评估，并制定改进措施；

（4）必要时对应急预案进行修订、完善；

（5）防止以后发生类似事件，对现有管理、操作等方面进行改进。

必要时组织有关专家对突发环境事件应急响应过程进行评估、配合地方政府开展评估、编制应急总结报告、提出修订预案的建议的责任人和具体工作内容。明确总结与评估的主要事项与内容，并形成文档，经过会议学习与讨论后进行发布。主要可包括事件调查分析、风险防范措施与应急准备的评估、应急过程、事件的影响等几方面内容。

事件结束后，组织人员对事件进行调查与评估，可从管理防范措施、工程防范措施等方面提出企业防范措施完善建议。

# 5 应急保障

## 5.1应急经费保障

公司财务部按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。保障应急状态时生产经营单位应急经费的及时到位。

## 5.2应急物资装备保障

针对企业工艺特点、原料特性及环评要求，企业建有705m3事故应急池，发生事故时，将事故应急池阀门打开，将雨水排口切断阀关闭，厂区事故废水可通过雨水管道自流到事故应急池，将事故废水收集至应急事故应急池内。同时厂区各部位均匀配备消防栓、灭火器等消防器材，能保证现场应急处理（置）人员在第一时间内启用。企业内配备一定的应急设备和防护用品，以便在发生突发环境事故时，能快速、正确的投入到应急救援行动中，以及在应急行动结束后，做好现场处理及对人员和设备的清理净化。

所有应急设备、器材应有专人管理，保证完好、有效、随时可用。建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还应有管理人员姓名，联系电话。

应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。由公司后勤保障组组长实施物资保障应急行动，负责灭火器材、药品的补充、黄沙、个体防护用品等物资设备的调用。

## 5.3通信与信息保障

（1）与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式见表2.2-1。

（2）公司内部应急指挥部及小组成员手机保持24小时开机，任何情况不得关机；厂区值班电话保持24小时畅通。公司内线电话由维修人员定期检查，保证完好，不得损坏。

## 5.4制度保障

（1）资料保障：工艺流程图、企业地理位置图、企业平面布置图、雨污分流管网图、应急物资分布图、危险化学品安全技术说明书等。

（2）制度保障：值班制度、培训制度、检查制度、危险化学品安全管理制度、环境管理制度。

公司建立检查制度，每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。

# 6 预案管理

## 6.1预案培训

### 6.1.1应急指挥部的培训

（1）组织制订与更新突发环境事件应急预案；

（2）应急预案的启动与终止；

（3）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（4）事件现场的协调工作；

（5）突发环境事件信息的上报工作；

（6）组织应急预案的演练；

（7）应急预案制定、更新与发布。

### 6.1.2 应急小组的培训内容

（1）应急处置组：防护用品佩戴和使用方法、各种灭火物资的使用方法、各种物质的灭火方法、泄漏液收集、回收处置方法、事故废水疏导方法。

（2）后勤保障组：各应急物资的选购、保养方法及应急物资档案制作方法、现场抢救的基本知识。

（3）综合协调组：突发事件时通讯方式方法、信息上报方法、突发事件宣传引导方法；人员疏散方法，疏散距离确定、地面洗消方法、洗消废水疏导方法。

### 6.1.3 应急人员的培训内容

（1）如何紧急启动报警系统；

（2）化学品泄漏处理措施；

（3）雨水及事故应急池阀门的关闭与启用；

（4）火灾爆炸处理措施；

（5）应急器材使用方法；

（6）防护用品佩戴和使用方法；

（7）人员疏散方法；

（8）现场抢救的基本知识。

### 6.1.4 公众培训的内容

（1）潜在的重大环境事件及其后果；

（2）事件报警与通知方法；

（3）个人防护知识、消防器材的使用方法；

（4）自救和呼救的基本常识；

（5）疏散和撤离的方法。

### 6.1.5应急预案的培训方式

培训方式根据企业实际生产特点，采取多种形式进行，如发放宣传资料以及黑板报、公告栏、墙报等，使教育培训形象生动。

### 6.1.6应急预案培训要求

针对性：针对可能的突发环境事件情景及承担的相应职责，不同人员应是不同的培训内容；

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一年进行一次；

定期性：定期（每季度）进行技能培训；

真实性：尽量贴近实际应急活动。

## 6.2预案演练

突发环境事件应急演练应每年至少组织一次，由企业应急指挥领导小组负责。演练前需制定详细的演练计划，包括演练的目的和内容，演练起止时间，参加演练的单位、部门、人员和演练的地点，演练过程中的环境条件，演练动用的设备、物资等。

应急指挥领导小组根据演练结果组织进行对本预案的评审。评审的内容包括：应急处置措施的可行性、备用设备工具的齐全性及适用性。

一、演练准备

1、企业成立演练策划组，并确定演练的各个部门和成员。

2、制定演练方案，由企业演练领导组确定演练的目的、性质、内容、应急参与人员和演练地点，演练过程中的环境条件，演练动用的设备、物资等，并保证演练能够尽可能接近实际。

3、演练内容为突发事故如物料泄漏事故、火灾次生环境事故等，演练人员为应急组织机构中所有成员。

二、演练实施

演练的实施为演练开始至结束全过程，演练过程中的应急组织和成员按照各自的行动方案进行演习。

- 演练总结

演练结束后，演练领导组对演练过程进行总结，验证应急预案的整体、局部及关键性付诸实施是否有效，验证预案在应对可能出现的各种意外情况方面所具备的适应性，找出预案需要进一步完善和修订的地方。

四、演练方案

1、演练内容的确定：演练开始前，应急总指挥和副总指挥确定应急演练的内容，演练的时间和地点。

2、演练：拉响演练警报，指挥部根据下达应急命令。各应急组听取事故内容和应急指令后立即按照应急措施进行应急。

3、演练结束：指挥部根据实际情况下达演练结束命令，各应急组存放好各种应急用具。指挥部召集全体现场处置组人员总结演练过程，明确不足和需改进之处。

## 6.3责任与奖惩

### 6.3.1奖励

企业在突发环境事件应急救援行动中，对有下列事迹之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励。

（1）出色完成应急处理任务，成绩显著的；

（2）防范和处理突发环境事件有功，使集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

（3）对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其它特殊贡献的。

### 6.3.2责任追究

造成突发环境事件的部门和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损失的其他单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，追究刑事责任。

在突发环境事件应急处置行动中，有下列行为之一的，按照法律和规定，对有关责任人员视情节严重程度和危害后果，给予相应行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规，引发突发环境事件的；

（2）不按照突发环境事件应急预案，拒绝承担应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）盗窃、贪污、挪用应急资金、准备和物资的；

（5）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；

（6）阻碍应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）其他对突发环境事件应急工作造成危害的。

## 6.4 预案评审、发布和更新

公司应急预案应按照国家相关规定要求，进行预案评审、发布和更新。

### 6.4.1预案评审

应急预案需依据定远生态环境分局的要求组织专家等进行评审或者函审。另外，企业对应急预案每年组织一次内部评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

### 6.4.2预案备案

公司在组织外聘专家组对本预案进行评估后，参考专家建议修改预案，并将修改后的版本报定远生态环境分局备案，由环保部门进行形式审查。

### 6.4.3预案修订

本应急预案每三年至少修订一次，有下列情形之一的，企业应当及时组织进行修订评审，然后重新发布。并抄送至相关部门。

1、企业工艺和技术发生变化的；

2、相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

3、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

4、环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

5、环境保护主管部门或者企业认为应当适时修订的其他情形。

# 7 附则

## 7.1预案的签署和解释

预案经评审完善后，经公司安环部审核后，由总经理签署发布，由安环部负责解释。

## 7.2预案的实施

自发布之日起，开始实施和生效。如有修订版本，公司办公室应及时发布、实施。

# 8 术语和定义

环境应急预案：针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范(HJ/T298)认定的具有危险特性的固体废物。

环境污染事件危险源：在生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。

环境污染事件：环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

分类:指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。

分级：指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。

应急准备：指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急程序：根据职能划分的各专业组在环境事件状态下的应急行动秩序。

应急救援：在应急响应过程中为减少环境事件危害，防止环境事件扩大或恶化，最大限度地降低环境事件造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

后期处置：环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

危险化学品：属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

第二部分 现场处置预案

## 1 醋酐泄漏现场处置预案

- 1.1醋酐泄漏事故特征

| 事故特征 | 事故类型 | 危化品泄漏 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事故等级 | Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级 |  |
|  | 危险物质形态 | 液态 |  |
|  | 事故发生原因 | 生产装置、罐体阀门泄漏 |  |
|  |  | 生产装置、罐体泄漏 |  |
|  |  | 操作不当导致泄漏 |  |
|  | 事故发生区域 | 罐区、装置区 |  |
|  | 事故后果 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。 |  |
| 联系方式 | 杨立新 | 13806155775 |  |
|  | 徐志芬 | 15106150191 |  |
|  | 卜其学 | 13966751129 |  |
| 应急监测 | 检测因子 | 检测地点 | 监测频率 |
|  | 醋酐、 常规检测因子 | 由应急监测单位确定 | 由应急监测单位确定 |

- 1.2应急流程

（1）发现醋酐泄漏时，岗位应立即上报安环部主任卜其学：

（2）安环部主任给应急响应领导小组成员电话，发布应急响应：

（3）应急处置领导小组在接到事故汇报后立即发布应急响应，分配应急工作。

（4）事故发生地点：原料罐区。

1.3泄漏处置

（1）关闭雨水总排口。

（2）应急处理人员戴防护服。

（3）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。

（4）应急组设置警戒线。

（5）尽快找出泄漏的原因，若是阀门泄漏，关紧阀门；若是罐体泄漏，能堵漏的马上堵漏，不能立即堵漏的应及时将泄漏液体引进应急池。

（6）如有人员受伤，医疗救护组应进行紧急救护。

（7） 用大量清水冲洗地面和其他应急装备，将洗消废水导流至事故收集池后检测，若需要转移到污水处理站处置，则转移到污水处理站处理达标后回用。

物料泄露

上报现场负责人

现场确认情况

少量泄露

大量泄露

判断泄露情况

穿防护服、带呼吸

器或防毒面具

穿防护服、带呼吸

器或防毒面具

采用密封胶等方式

堵漏盛装容器

将容器中未泄漏物料导

入其它收纳容器中，避免进一步泄漏

地面用抹布、沙土或

其它惰性材料吸附，作为危废处置

地面用抹布、沙土或

其它惰性材料吸附，作为危废处置

关闭雨水总排口，泄

漏物经导流沟自流入事故池

将托盘中化学品收集，

用吸油毡或其它惰性材料吸附托盘里泄漏物，作为危废处置

将托盘中化学品收集，

用吸油毡或其它惰性材料吸附托盘里泄漏物，作为危废处置

泵至污水处理

图1-1 态化学品泄漏现场处置流程图

## 2 正丁醇泄漏现场处置预案

- 2.1正丁醇泄漏事故特征

| 事故特征 | 事故类型 | 危化品泄漏 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事故等级 | Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级 |  |
|  | 危险物质形态 | 液态 |  |
|  | 事故发生原因 | 生产装置、罐体阀门泄漏 |  |
|  |  | 生产装置、罐体泄漏 |  |
|  |  | 操作不当导致泄漏 |  |
|  | 事故发生区域 | 生产装置、罐区 |  |
|  | 事故后果 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受热分解放出有毒气体。与氧化剂能发生强烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险 |  |
| 联系方式 | 杨立新 | 13806155775 |  |
|  | 徐志芬 | 15106150191 |  |
|  | 卜其学 | 13966751129 |  |
| 应急监测 | 检测因子 | 检测地点 | 监测频率 |
|  | 正丁醇、丁醇 常规检测因子 | 由应急监测单位确定 | 由应急监测单位确定 |

2.1应急流程

（1）发现醋酐泄漏时，岗位应立即上报安环部主任卜其学：

（2）安环部主任给应急响应领导小组成员电话，发布应急响应：

（3）应急处置领导小组在接到事故汇报后立即发布应急响应，分配应急工作。

（4）事故发生地点：原料罐区。

2.2处置

1）关闭雨水总排口及电源。

2）应急处理人员戴防毒面具及手套。

3）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。

4）应急组设置警戒线。

5）尽快找出泄漏的原因，若是阀门泄漏，关紧阀门；若是罐体泄漏，能堵漏的马上堵漏，不能立即堵漏的应及时将泄漏液体引进应急池。

6）如有人员受伤，医疗救护组应进行紧急救护。

7） 用大量清水冲洗地面和其他应急装备，将洗消废水导流至事故收集池后检测，若需要转移到污水处理站处置，则转移到污水处理站处理达标后回用。

## 3 废气异常排放现场处置预案

### 3.1 事件特征

生产过程产生的废气会经过相关废气处理设施处理后达标外排，若废气处理设施故障、管道破裂或者过滤介质未能及时更换可能会导致高浓度废气排放，影响周围大气环境和人体健康。

表3-1 废气异常排放事故特征一览表

| 分级 | 事件类型 |
| --- | --- |
| II级事件 | 单个废气处理设备发生故障，工作人员短时间内即可修理排除险情； |
| I级事件 | 多个废气处理设备发生故障，工作人员不能立即处理排除险情。 |

### 3.2 应急组织及职责

（1）当现场情况属于II级环境事件时：

应急人员：第一发现者及附近人员

职责：①立即停止相关工序的生产，查找原因；②对废气处理设施进行维修，确保不会遗留有其他事件隐患。

（2）当现场情况属于I级环境事件时：

应急人员：各应急小组

职责：①应急指挥部接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，立即停止相关工序的产，查找原因；②提供应急物资、设备、防护、医疗等物资，协助其他组进行应急；③负责各应急响应小组与应急指挥部之间的通讯联络，接受指挥部指令对外信息发布。

### 3.3 防范措施

- 加强废气处理设施以及管道的检查、检漏和日常巡查的点检、保养维护工作；

2、加强对各生产车间火灾安全隐患巡逻检查，加强通风，禁止明火；

3、加强员工的培训，规范作业，严禁违章。

### 3.4 应急处置

（1）II级响应时：

①发现人员或附近人员立即停止生产并向当班车间主管报告，当班车间主管至现场查找原因并处理；

②待废气处理设施修好后，确保不会引发有其他事件隐患，方可继续生产。

③如不能控制事态，随即报告指挥部升级为I级响应。

（2）I级响应时：

①若多个废气处理设施发生故障，当班车间主任立即报告应急指挥部，应急指挥部发布停产指令；

②若维修过程超出本公司能力范围，通讯联络组可联系生产厂家进行修理；

③若废气在车间聚集或与空气混合浓度过高，遇明火导致火灾时，当班车间主任立即报告应急指挥部，立即启动火灾伴生环境事件现场处置预案；

④待一切恢复正常后，确保不会遗留有其他事件隐患，方可继续生产。

应急处置流程图如下：

图3-1 废气异常排放应急处置流程图

### 3.5 事故结束

①当应急结束，应急指挥部应指派有关人员重新入驻，清理损坏区域，抢救、恢复被事故损坏的物资和设备、设施；恢复损坏区的水、电等供应。

②应急结束，指挥部应通知厂内相关部门及其它人员，事故危险己解除。

## 4 火灾伴生/次生环境事故现场处置预案

### 4.1 事故特征

发生火灾、爆炸时，有害气体会扩散，其影响范围远超过火灾爆炸的直接影响范围，但程度小于火灾爆炸事故。

表4-1 火灾伴生/次生环境事故特征一览表

| 分级 | 事件类型 |
| --- | --- |
| Ⅲ级事件 | 生产车间、储罐区、危废库等发生局部燃烧，未产生消防废水，车间内能及时扑灭火势。 |
| II级事件 | 生产车间、储罐区、危废库等发生局部燃烧，产生消防废水，能够通过厂内各应急小组应急抢险和厂区内各项消防措施能够扑灭火势，不需借助外部救援力量，无污染扩散外流可能。 |
| I级事件 | 生产车间、储罐区、危废库等的易燃品发生大面积火灾，无法通过厂区自救扑灭火势，需请求外部救援力量提供帮助，已经引起次生环境事件。 |

### 4.2 应急组织与职责

（1）当火灾情况属于Ⅲ级环境事件时：

应急人员：第一发现者及附近人员

职责：①带上安全防护品、准备应急抢险工具。②在事故现场第一时间抢险救灾，将事故现场清理干净，确保不会遗留有其他事故隐患。

（1）当火灾情况属于II级环境事件时：

应急人员：各应急组

职责：①应急抢险组：车间主管负责关闭雨水总排口截流阀的关闭，事故池截流阀的开启；车间员工负责泄漏物的拦截、收集和转移；待控制泄漏后，车间员工对事故现场残夜处理、洗消去污。②物资保障组：负责为应急行动提供应急物资、设备、防护、医疗等物资，协助其他组进行应急。③通讯联络组：负责各应急小组与应急指挥部间以及公司与外单位、政府间的通讯联络，接受指挥部指令对外信息发布；负责环境事件的污染情况检测及委外检测的联络办理；划分事故现场警戒区域，疏散事故现场无关人员。④医疗救护组：负责对受伤人员进行简单的包扎及急救；负责对外部救援机构的联络和配合；协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置。

（2）当火灾情况属于I级环境事件时：

应急人员：各应急小组、各外界救援力量

由外部单位、政府部门赶到并组织开展处理时，各应急响应小组人员应积极配合；报告事故发生情况、自行处置情况、目前情况等。

### 4.3 防范措施

（1）定期对生产车间内机械电线电路进行检查、对易燃杂物进行清理；

（2）严格动火管理制度，建立动火作业制度。在禁火区、危险区域内严禁动火，动用明火作业区必须落实安全、可靠的防火、防爆措施，配备充足的灭火器材和指派专人进行监护，确认无火险隐患和危险性；

（3）定期检查灭火器储备情况，确保能第一时间启用，培训员工对灭火器的使用操作；

（4）建立日常防火教育制度。新职工上岗前必须进行防火知识、防火安全教育，并做好签证登记；每月根据生产特点对职工进行防火教育；定期组织员工进行消防培训、演练。

（5）本厂区建设一个容积约为600m3的应急事故池配备切换阀、抽水设施，且在雨水总排口安装了截流阀。

### 4.4 应急处置

4.4.1Ⅲ级响应

①发现者应立即启用附近灭火器进行控制、扑灭火势，防止事态扩大，并向应急指挥组报告；

②扑灭后将现场剩余燃烧残渣及消防物料清理收集作为固废处置。

4.4.2II级响应

①发现者第一时间报告应急指挥组，由应急指挥组指派人员启动公司级警报。

②发现者应立即启用附近灭火器进行火势控制，严禁情况不明下用水灭火，等待应急人员现场救援，灭火过程中注意自身防护。

③通讯联络组立即通知可能影响的周边企业等，通知周边企业进行紧急疏散；同时联系外部救援单位进行救援；

④现场警戒组划分事故现场警戒区域，禁止无关人员与车辆进入危险区；

⑤通讯联络组负责各应急响应小组与应急指挥部之间的通讯联络，接受指挥部指令对外信息发布；

⑥应急抢险组

a.组长立即安排人员将厂区雨水管道切断阀关闭；利用厂区雨水管网暂存消防尾水；

b.组长安排人员迅速切断事件源和排除现场的易燃易爆物质。

⑦物资保障组负责为应急行动提供应急物资、设备、防护、医疗等物资，协助其他组进行应急；

⑧事后，现场警戒组将事故水池中的消防尾水导入污水处理站进行处理，确保其不进入外环境。

为了更好的说明事故池的作用以及雨水、事故废水流向问题，作出如下示意图：

图4-1 厂区消防尾水、事故废水收集、处理、导排和切断措施示意图

消防尾水、事故废水收集、处理、导排方案如下：

将事故池与现有雨水管网进行连通，当发生事故时，将雨水总排口截流阀关闭，开启事故池切换阀，事故废水可通过雨水管路自流入应急事故池，避免消防废水直接进入外环境。

待事故结束后，通讯联络组联系外部检测机构，前来对拦截水质进行采样检测，根据检测结果，若达标则利用潜水泵直接排放至污水管网，若不达标，则运送至有处理资质的单位处理。事故后尽快将事故池内废水清空，以腾出事故池容积进入备用状态。

4.4.3I级响应

①现场处置组评估现场应急处置能力，如不能控制事态，应立即报告应急指挥部。

②由外部单位、政府部门赶到并组织开展处理时，各应急响应小组人员应积极配合；报告事故发生情况、自行处置情况、目前情况等：

人员疏散方案：

厂内人员疏散：通讯联络组组长划分事故现场警戒区域，禁止无关人员与车辆进入危险区；当厂区发生大面积火灾需要对厂内人员进行疏散时，根据屋顶风向标判断风向，立即带领（应急救援队伍除外）所有人员并点名确认人数，迅速撤离危险区至上风处的安全场所，再次点名确认人数，然后向指挥部报告结果。

周边临近企业人员疏散：通讯联络组组长立即通知定远县政府事故发生地点、风向、可能影响的周边企业及居民等，由定远县政府通知周边企业及居民进行紧急疏散。

应急处置流程如下：

判断能否控制事态

判断能否控制事态

组长立即安排人员将厂区雨水管道切断阀关闭，利用雨水管网暂存消防事故废水

能

Ⅱ级响应

应急指挥部

不能

Ⅰ级响应

第一时间处置，利用现有消防设施扑灭火势，事后报告当班班长或者车间主任

能

III级响应

不能

升级至II级响应

火灾伴生环境事件

发现人员

采取措施并报告应急抢险组

升级至Ⅰ级响应

立即下令联系外部单位进行救援

现场警戒组划分事故现场警戒区域，禁止无关人员与车辆进入危险区；应急抢险组迅速切断事件源和排除现场的易燃易爆物质

由外部单位、政府部门赶到并组织开展处理时，各应急响应小组人员应积极配合；报告事故发生情况、自行处置情况、目前情况等。

物资保障组负责为应急行动提供应急物资、设备、防护、医疗等物资

待事故结束后，通讯联络组联系外部检测机构，前来对拦截水质进行采样检测，根据检测结果，若达标则利用潜水泵直接排放至污水管网，若不达标，则运送至有处理资质的单位处理。事故后尽快将事故池内废水清空，以腾出事故池容积进入备用状态。

结束

### 4.5 现场保护与现场清洗消毒

①在应急抢险组或公安部门未进入事故现场前，事故车间或部门应派专人看护现场，不得擅自移动和取走现场物件。如需移动现场部分物件时，必须做出标志，绘制事故现场图，清理事故现场，并要经过综合协调组同意后方可进行。

②当事故得到控制，一方面应急抢险组对事故原因进行调查、落实防范措施；另—方面应急抢险组应对事故现场进行清理、抢修尽早恢复生产。

③各类洗消水不得随意排放，将废水引入事故池暂存，联系外部检测机构对污暂存水体进行检测。

④事故处置过程中产生的固体或液体废物及时收集至临时贮存场所。

### 4.6 事故结束

①当应急结束，应急指挥部应指派有关人员重新入驻，清理损坏区域，抢救、恢复被事故损坏的物资和设备、设施；恢复损坏区的水、电等供应。

②应急结束，指挥部应通知厂内相关部门及其它人员，事故危险己解除。

## 5 危废流失现场处置预案

### 5.1事故特征

企业有废活性炭、废包装袋、废渣等危废，若收集不当，有流失的风险。

### 5.2应急组织与职责

危废流失事件直接由生产车间、生产安环部应急组织处置。

表5.2-1 生产安环部应急组织组成

| 序号 | 单位 | 姓名 | 负责人/成员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产安环部 | 徐志芬 | 组长 | 13966751129 |
| 2 |  | 王占强 | 组员 | 13771309890 |
| 3 |  | 朱士朋 | 组员 | 15105835810 |
| 4 |  | 杨中心 | 组员 | 13914231005 |

### 5.3应急处置措施及流程

5.3.1应急处置流程简述

（1）控制泄漏源，防止泄漏扩大化为处置原则，应急人员应佩戴个人防护用品进入事故现场，控制泄漏源，实施堵漏。

（2）泄漏处理过程中产生的固体洗消物资的泄漏，应立即进行收集，并对泄漏出的表层土壤进行收集一并送入危废暂存库，待收集的固废的资质单位来后，交代固废泄漏物情况，由其对固废经行处理；

（3）危废库泄漏导致火灾过程中产生的厂区不能自行处理的消防水，在运输过程中发生泄漏，应立即进行收集，若在厂区则要第一时间关闭雨水总排口阀门，对泄漏出进行洗消并引进事故池；

（5）清理：在泄漏物污染地面上用清水浸洗，然后用消防水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残物；对清洗的废水若能企业自行处理的则需自行处理后达标排放，不能处理的需交有资质单位回收处理。

（6）对于危险废物发生泄漏污染水体时，要及时树立警示牌告之周边居民，对水体进行监测，采取打捞收集泄漏物、拦河筑坝、中和等方法严控污染扩大，并对水体进行跟踪监测，及时将监测结果报告定远县生态环境分局并同时向公众公开。

图5.3-1 危废流失突发环境事件现场处置流程图

5.3.2危废流失现场应急处置卡

5.3-1 危废流失现场应急处置卡

| 事件名称 | 危废流失 |
| --- | --- |
| 事件位置 | 厂内、运输沿线 |
| 事件情景 | 危废未按要求进行暂存或运输途中发生事故危废泄漏导致流失 |
| 应急处置方案 | （1）厂内危废流失，汇报安环部，启动应急预案，应急处置人员到位，会同专家组确定拦截方案，确保所有危废均经危废暂存车间暂存后交给已签订合同的危废接收单位。 （2）厂外危废运输流失，启动应急预案，启动应急救援，会同专家组确定拦截方案。设置围栏，将范围控制在流失位置，流失的危废及被污染的物质均收集后交有资质单位处置。 （3）若危废含有有毒有害气体，需启动有毒有害气体监测；若流失在河流，还需进行水质应急监测；若危废流失在无防渗防腐的场所，还可进行土壤浸溶检测，及时汇报。 （4）应急结束后，恢复现场秩序。 |
| 应急处置责任人 | 安环部、生产车间 |
| 应急处置设施 | 围栏、有毒有害气体报警仪、空桶 |
| 物资名称 | 正压式呼吸器、化学防护服、风向仪等 |
| 物资位置 | 防护现场布设+随身携带 |

第三部分 应急处置卡

## 表1 生产车间岗位现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：（1）原料包装桶搬运过程中人员误操作或桶装容器破损导致泄漏； （2）生产过程中过程中人员误操作导致生产设备内物料泄漏； |  |  |
| 应急程序 | 应急程序 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 现场第一发现人立即上报危化品库负责人或应急办公室； | 当班生产人员 应急指挥部人员 应急办公室人员 |
| 上报内容 | 泄漏物料名称；泄漏量；泄漏的区域；事件原因初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况； |  |
| 预案启动 | 如泄漏量小，未进入雨水管网，启动2级应急响应； 泄漏物料进入雨水管网，启动1级应急响应； |  |
| 排查 | 盛装容器是否破损； 操作人员是否正确按照操作规章进行操作； |  |
| 控源截污 | 转移剩余桶装物至备用空桶； 如泄漏在桶装物料托盘内则更换托盘，托盘内泄漏物用惰性吸附棉进行吸附处理，作为危废收集； 如泄漏在运输途中，地面泄漏物用惰性吸附棉进行吸附处理，作为危废收集； 如泄漏至绿化带区域，立即收集污染的土壤，作为危废收集； 如泄漏至雨水管网，则立即通知门卫值班人员关闭雨水阀，打开事故池阀门；用大量水冲洗泄漏区域，利用雨水管网收集自流如事故应急池内； | 现场处置组 |
| 监 测 | 本企业不具备应急监测能力；根据事件影响程度，由应急指挥部副总指挥确定是否邀请第三方监测单位或环境监测站前往进行监测； | 应急监测组 |
| 后勤保障 | 吸附棉；防护手套；防护靴；防护眼镜； | 后勤保障组 |
| 恢复处置 | 泄漏地面用水或惰性吸附棉进行处理； | 现场处置组人员 相关生产人员 |
| 注意事项：应急人员佩戴防护服，防护眼镜等；严禁一人独自进入事故现场；若出现超出企 业应急能力的情况，及时向外部请求支援，并根据环保部门的要求及专家的意见对事态进行控制，在外部救援力量抵达现场时，全力配合应急抢险工作。 |  |  |

## 表2 储罐岗位应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述: 储罐出现裂缝或者阀门出现裂缝发生泄漏，遇明火发生火灾爆炸等突发环境事件 |  |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 岗位责任 |
| 报告程序 | 公司突发环境事件应急总指挥应按照Ⅰ级15分钟内、Ⅱ级30分钟内、其它于1小时内，向园区管委会、滁州市生态环境局定远分局报告，同时向滁州市生态环境局有报告事故情况。 | 当班生产人员 应急指挥部人员 应急办公室人员 罐区负责人 |
| 上报内容 | 事故发生的时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥启动相应级别的应急预案。 |  |
| 排查 | 迅速查明事件原因排查点位、方式等内容。 |  |
| 控源截污 | 少量泄漏使用吸油毡进行吸附，大量泄漏利用储罐围堰导流沟将泄漏收集至收集池中，管沟和地面不能收集的物料使用吸油毡覆盖后收集处理。发生火灾爆炸事故时现场人员应立即上报应急总指挥，并第一时间在通知事故发生地其他人员做好避险措施，不能盲目灭火。 | 现场处置组 |
| 监 测 | 企业现场处置组成员配合采样，委托第三方有资质的监测公司对水样进行检测 | 应急监测组 |
| 后勤保障 | 由后勤保障组提供后勤保障，主要包括应急物资的供应；开展应急救护措施； | 后勤保障组 |
| 恢复处置 | 事故有效处置后运行生产恢复措施和现场恢复措施； | 现场处置组人员 相关生产人员 |
| 注意事项 | - 处置突发环境事件时注意应急人员防护措施和危险状况防护措施； - 泄漏现场应禁止一切火源并防止静电产生，现场操作人员应穿戴防护服、正压式呼吸器、防护手套等防护装备 |  |

## 表3 仓库区岗位现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：原料包装桶搬运过程中人员误操作或桶装容器破损导致泄漏； |  |  |
| 应急程序 | 应急程序 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 现场第一发现人立即上报危化品库负责人或应急办公室； | 当班生产人员 应急指挥部人员 应急办公室人员 仓库负责人 |
| 上报内容 | 泄漏物料名称；泄漏量；泄漏的区域；事件原因初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况； |  |
| 预案启动 | 如泄漏量小，未进入雨水管网，启动2级应急响应； 泄漏物料进入雨水管网，启动1级应急响应； |  |
| 排查 | 盛装容器是否破损； 操作人员是否正确按照操作规章进行操作； |  |
| 控源截污 | 转移剩余桶装物至备用空桶； 如泄漏在桶装物料托盘内则更换托盘，托盘内泄漏物用惰性吸附棉进行吸附处理，作为危废收集； 如泄漏在运输途中，地面泄漏物用惰性吸附棉进行吸附处理，作为危废收集； 如泄漏至绿化带区域，立即收集污染的土壤，作为危废收集； 如泄漏至雨水管网，则立即通知门卫值班人员关闭雨水阀，打开事故池阀门；用大量水冲洗泄漏区域，利用雨水管网收集自流如事故应急池内； | 现场处置组 |
| 监 测 | 本企业不具备应急监测能力；根据事件影响程度，由应急指挥部副总指挥确定是否邀请第三方监测单位或环境监测站前往进行监测； | 应急监测组 |
| 后勤保障 | 吸附棉；防护手套；防护靴；防护眼镜； | 后勤保障组 |
| 恢复处置 | 泄漏地面用水或惰性吸附棉进行处理； | 现场处置组人员 相关生产人员 |
| 注意事项：应急人员佩戴防护服，防护眼镜等；严禁一人独自进入事故现场；若出现超出企 业应急能力的情况，及时向外部请求支援，并根据环保部门的要求及专家的意见对事态进行控制，在外部救援力量抵达现场时，全力配合应急抢险工作。 |  |  |

## 表4 危废暂存库岗位现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：危废在运输至贮存场所程中以及在危废储存区里发生流失，有害成分进入土壤和地下水或者通过雨水径流冲刷进入雨水管网，从而进入外界环境； |  |  |
| 应急程序 | 应急程序 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发现人员立即与附近人员采取应急措施并向危废库负责人报告。 | 当班生产人员 应急指挥部人员 应急办公室人员 危废库负责人 |
| 上报内容 | 危废丢失或流失种类、流失量；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况； |  |
| 预案启动 | 未进入外界环境，启动2级应急响应； 已经进入雨水管网，启动1级应急响应； |  |
| 排查 | 根据危废管理流程依次排查； |  |
| 控源截污 | 若液体危废发生少量流失：将流失的料桶反转倒置或将桶内剩余液体转移至其他料桶或空桶；流失在托盘的液料回收利用或用吸附材料吸附清理，并将其转移至专用容器中，做为危废处理。 将残留在地面的污渍抹布擦拭，并作为危废处理。 | 现场处置组 |
| 监 测 | 本企业不具备应急监测能力；根据事件影响程度，由应急指挥部副总指挥确定是否邀请第三方监测单位或环境监测站前往进行监测； | 应急监测组 |
| 后勤保障 | 防护眼镜；耐酸防护服； | 后勤保障组 |
| 恢复处置 | 继续进行环境监测和评价工作。 | 现场处置组人员 相关生产人员 |

## 表5 环保设施岗位现场应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：（1）废气处理设施和污水处理设施发生故障导致不能达标排放； |  |  |
| 应急程序 | 应急程序 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发现人员立即与附近人员采取应急措施并向环保设施负责人报告。 | 当班生产人员 应急指挥部人员 应急办公室人员 环保工程负责人 |
| 上报内容 | 超标因子类型、超标倍数；环保处理设施实际运行情况；已经采取的措施； |  |
| 预案启动 | 启动2级应急响应； |  |
| 排查 | 是否其他设备故障；是否违规操作； |  |
| 控源截污 | （1）当废气异常事故发生（经检测发现或设备故障），上报班长（值班长），班长（值班长）上报调度和车间主任，调度上报应急指挥中心和公司应急组织； 班长（值班长）现场确定情况，废气排放异常则联系处置人员对废气处理设施进行调试或维修；若无法及时维修处置，则发布紧急停车处理；加强废气排放口及厂界废气因子检测，直到废气处理设施可稳定处置废气，取消紧急停车指令，恢复生产； （2）班长（值班长）现场确定情况，废水排放异常则联系处置人员对相应环保处理设施进行调试或维修；若无法及时维修处置，则发布紧急停车处理；加强废水排放口水质检测，直到废水处理设施可稳定处置，取消紧急停车指令，恢复生产； | 现场处置组 |
| 监 测 | 本企业不具备应急监测能力；根据事件影响程度，由应急指挥部副总指挥确定是否邀请第三方监测单位或环境监测站前往进行监测； | 应急监测组 |
| 后勤保障 | 防护眼镜；耐酸防护服； | 后勤保障组 |
| 恢复处置 | 继续进行环境监测和评价工作。 | 现场处置组人员 相关生产人员 |
| 注意事项：根据废气事故排放实际情况通知相关人员，做好疏散工作； |  |  |